Техническое задание

Арт.  10474-H100-R10

Наименование объекта закупки

Лента контрастная для маркировки ступеней и дверей, самоклеящаяся, на подложке, ширина 100мм, (рулон 10 м)

Цель закупки

Для адаптации объектов, с целью безопасного передвижения для слабовидящих людей, а также людей без ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Лента контрастная желтого цвета, выполненная из ПВХ, предназначена для маркировки поверхностей с целью привлечения внимания и адаптации следующих объектов: - Дверные проемы: благодаря применению контрастной ленты по периметру входной двери, слабовидящие люди могут издалека обнаружить вход, а также определить его габариты, что позволяет избежать столкновения при перемещении; - Крайние ступени лестниц: предупреждение о начале и окончании лестничного пролета; - Края перил: предупреждение о начале и окончании лестничного пролета, пандуса; - Определенные зоны на полу: могут выделяться высокие пороги, зоны, не предназначенные для перемещения, и др. Наличие и правильное размещение контрастных сигнальных элементов в здании и на улице регламентируется СП 59.13330.2020 пунктами 5.1.12, 6.1.6, 6.2.8, 8.4.2 и СП 136.13330.2012 пунктами 10.2.10, 10.2.11. Лента поставляется в рулонах по 10 метров, имеет ширину 100 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено на поливинилхлоридной основе, толщиной не менее 0,1 мм (без подложки и клеевого слоя). Состоит из трех слоев: - основы – слоя пластифицированного ПВХ; - клеевого слоя; - подложки, которая перед непосредственным приклеиванием легко снимается. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия контрастной разметки ширина ленты должна быть не менее 100 мм. Изделие должно поставляться в рулонах намоткой по 10 метров. |
| Требования к монтажу | Наклеивать ленту на поверхность объекта рекомендуется при температуре не ниже +8˚С. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лента контрастная для маркировки ступеней и дверей, самоклеящаяся, на подложке, ширина 100мм, (рулон 10 м)

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---