Техническое задание

Арт. 50513

Наименование объекта закупки

Маяк светозвуковой «Привод-5», СОУЭ

Цель закупки

Табло светозвуковое предназначено для отображения визуальной информации, воспроизведения звуковой информации команд тревоги, при подключении к системе визуально-акустического оповещения «Сурдоцентр».

Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  Преимущественно система ориентирована на одновременное оповещение людей нозологических групп с нарушениями зрения и слуха.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Светозвуковой маяк представляет собой яркий световой и информационный индикатор с меняющейся визуальной информацией, предназначенный для совместного использования в системе оповещения «Сурдоцентр», с целью информирования МГН. Визуальная информация для воспроизведения в виде текста или пиктограммы предварительно загружается в память контроллера светового табло посредством USB Флеш-накопителя. Звуковая информация предварительно записывается на карту памяти. Визуальная и звуковая информация воспроизводятся при нажатии на кнопку на пульте управления системы «Сурдоцентр». Для автоматической активации дополнительной звуковой информации устройство оборудовано датчиком движения. В исходном состоянии при отсутствии внешних сигналов воздействия на светозвуковой маяк, транслируется настроенная радиопередача, выполняющая роль пеленгующего сигнала для слабовидящего человека. Для переключения визуальных программ вручную устройство оборудовано ИК пультом дистанционного управления. Для показа на световом табло температуры наружного воздуха устройство оборудовано датчиком температуры. Для привлечения зрительного внимания при активации тревоги системы «Сурдоцентр», нижняя часть изделия оборудована лампой-вспышкой типа «стробоскоп». Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой покраской. Монтаж светозвукового маяка осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать воспроизведение загруженной визуальной (текст, пиктограммы) и звуковой информации при активации одной из команд тревоги или её отмены на пульте управления системы «Сурдоцентр». Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения не менее 4 заранее запрограммированных команд. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения дополнительной звуковой информации при приближении к светозвуковому маяку на расстоянии до 6 метров при помощи срабатывания датчика движения. Устройство должно обеспечивать возможность отключения датчика движения. Устройство должно обеспечивать возможность трансляции настроенной радиопередачи, выполняющей роль пеленгующего сигнала для слабовидящего человека. Устройство должно обеспечивать приём местных радиостанций в FM диапазоне от 88 до 108 МГц Устройство должно обеспечивать возможность регулировки звука на корпусе устройства. Для переключения визуальных программ в комплект должен входить ИК пульт. Для возможности отображения на устройстве температуры наружного воздуха, посредством активации команды на ИК пульте, устройство должно быть оснащено датчиком температуры. Для возможности светового оповещения о наличии команды тревоги системы «Сурдоцентр», устройство должно быть оборудовано светильником-вспышкой. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. Для обеспечения высокого качества отображения информации, эстетичного внешнего вида, а также высоких эксплуатационных характеристик лицевая часть корпуса должна закрываться оргстеклом, толщиной не менее 3 мм, с зеркальной поверхностью. С целью соответствия изделий общей стилистики помещений устройство должно быть выполнено в белом цвете (RAL 1013). |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 2 мм; светодиодных модулей 256х128, в количестве не менее 2-х штук; электронных компонентов, скрытых внутри корпуса и динамиков, в количестве не менее 2-х штук. Для обеспечения качественного отображения информации и антивандальных свойств, лицевая часть корпуса должна быть выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения качественного отображения информации и придания изделию эстетичного внешнего вида, на внешнюю поверхность оргстекла должна быть приклеена зеркальная солнцезащитная пленка. Лицевая часть корпуса должна быть оборудована: - инфракрасным датчиком движения, для обеспечения возможности автоматической активации дополнительной звуковой информации; - инфракрасным датчиком , для возможности переключения команд посредством пульта дистанционного управления. Верхняя часть корпуса должна быть оборудована: - кабельным вводом для подключения к сети питания; - разъемом для подключения к пульту управления системы оповещения «Сурдоцентр»; - датчиком температуры; - радиоантенной телескопической; - кнопкой настройки радиосигнала «назад» (синяя); - кнопкой настройки радиосигнала «вперед» (желтая); - кнопочным выключателем датчика движения; - кнопкой уменьшения громкости (зеленая); - кнопкой увеличения громкости (красная); - кнопочным выключателем питания. Нижняя часть корпуса должна быть оборудована: - светильником-вспышкой типа «стробоскоп», для возможности привлечения зрительного внимания при активации тревоги системы «Сурдоцентр»; - USB выходом, для возможности загрузки визуальной информации посредством флеш-накопителя в память контроллера устройства. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 274 мм, ширина не более 650 мм, глубина не более 106 мм (с учетом выступающих элементов). |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Напряжение и частота питающей сети: AC 110-240 В, 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 70 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 20 Вт Класс электрозащиты: I Функциональные характеристики Кол-во основных каналов управления: 4 Тип внешнего управления: сигналы системы «Сурдоцентр» Активация дополнительного канала: датчик движения Максимальное кол-во визуальных программ: 99 Метод визуализации светового эффекта: лампа-вспышка типа «Стробоскоп» Кол-во вспышек стробоскопа: 3-4 Характеристики визуальной части Разрешение табло: 128 х 32 Шаг пикселей: 4 мм Цвет свечения: RGB Яркость свечения: ~1200 кд/м² Угол обзора: 160° Тип загрузки: USB флеш-накопитель Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Номинальная мощность: 2x5 Вт Максимальная мощность: 2x10 Вт Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом Уровень чувствительности: 86 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 160-12500 Гц Формат и флэш-карта хранения файлов Метод хранения звуковой информации: карта памяти Формат флэш-карты: SD, SDHC Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV Радиочастотные характеристики Метод модуляции: FM Диапазон принимаемых радиочастот: 88-108 МГц Характеристики датчика движения Дальность обнаружения движения: не менее 6 метров Угол обнаружения движения: не менее 120 град. Выдержка времени простоя: 10 сек. Конструкционные характеристики Материал: сталь Ст08пс, с порошковой покраской Цвет корпуса: белый Габаритные размеры (ВхШхГ): 274х650х106 мм Степень защиты от проникновения воды и пыли: IP44 Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от -25°С до +40°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +55°С |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия глухим и слабовидящим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Класс электрозащиты должен быть не ниже I. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светозвукового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требован е к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, товар должен быть упакован с использованием воздушно-пузырьковой пленки и гофрокороба. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк светозвуковой «Привод-5», СОУЭ - 1шт.

ИК пульт ДУ - 1шт.

SD карта памяти - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---