Техническое задание

Арт. 10868V

Наименование объекта закупки

Комплект системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ ПС - 999 с антивандальной кнопкой из нержавеющей стали и со шнурком

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

| Описание объекта закупки | Система представляет собой набор взаимозакомутированных друг с другом устройств, предназначенных для дистанционной подачи сигнала помощи от независимых кнопок на приемник сигналов, обеспечивающий оповещение на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. Приемник сигналов вызова помощи коммутируется со всеми кнопками и устройствами вызова системы «Тифловызов» и обеспечивает регистрацию устройств вызова в количестве до 999 штук. Устройство выполнено в миниатюрном пластиковом корпусе, с сенсорной панелью управления. В виду первоочерёдной необходимости оборудования устройствами вызова помощи зону входной группы и санитарно-гигиенической комнаты, адаптированной для МГН, в комплекте предусмотрено наличие двух кнопок: в антивандальном исполнении из конструкционной стали с механической кнопкой (для входной группы) и в антивандальном исполнении из конструкционной стали с механической кнопкой и дополнительным шнурком (для санузла). |
| --- | --- |
| Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999 |  |
| Описание объекта закупки ПС-999 | Приемник сигналов представляет собой устройство, предназначенное для оповещения на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. |
| Требования к функционалу ПС-999 | С целью упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать автоматическую индикацию и воспроизведение заранее запрограммированного голосового сообщения на русском языке совместно с номером, соответствующим активируемой кнопки вызова персонала. С целью обеспечения возможности работоспособности на удаленной дистанции от кнопок активации, устройство должно обеспечивать возможность приёма радиосигнала от кнопок вызова помощи на частоте 433МГц, на расстоянии до 200 метров прямой видимости. В связи с необходимостью установки кнопок в различных помещениях устройство должно идентифицировать не менее 999 различных кнопок. В виду необходимости использования устройства в организациях и учреждениях различного назначения приемник сигналов должен обеспечивать возможность индивидуально настроить тип голосового сообщения: 1 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 2 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 3 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 4 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 5 – Звук «дон-дон-дон-дон» 6 – Звук «дин-дон-дин-дон» 7 – Звук полицейской сирены С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на двух языках. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должна быть предусмотрена настройка времени отображения номера кнопки на дисплее. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должен быть предусмотрен журнал регистрации последних 20 вызовов. Устройство должно обеспечивать воспроизведение авто напоминания активированного сигнала вызова помощи, через запрограммированный промежуток времени. С целью увеличения функциональных свойств, устройство в пассивном режиме должно обеспечивать возможность отображения на дисплее цифровых часов. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки громкости звука не менее чем 8 уровней. Устройство должно обеспечивать возможность сопровождения голосом всех операций. |
| Требования к общему исполнению ПС-999 | Корпус информатора должен быть изготовлен примышленным способом в цельном пластиковом защитном корпусе. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, блок информатора должен быть выполнен из ABS пластика белого цвета и затемнённого акрилового стекла для отображения визуальной информации. Для работы приемника на корпусе должны быть расположены: - гнездо «POWER» типа Micro-USB для подключения внешнего питания 5V; - Гнездо «AUDIO» (аудио гнездо) - линейный выход звука, напр. для подключения внешнего усилителя или системы оповещения; - гнездо для подключения USB кабеля и связи с компьютером. Приёмник должен иметь возможность питания от сети 220V. Для удобства установки на горизонтальную поверхность на задней панели устройства расположена откидная ножка. Для обеспечения возможности крепления на стену, на задней панели устройства должно быть не менее 2-х проушин. |
| Требования к геометрическим размерам ПС-999 | В виду ограниченного места при установке устройство должен иметь геометрические размеры корпуса, не превышающие (ВхШхГ): 197х108х23 мм. |
| Требования к управлению ПС-999 | Управление устройством осуществляется за счет 4 сенсорных кнопок, расположенных на экране: SET – меню; UP – вверх; DOWN – вниз; EXIT- выход. Воспроизведение сообщения о номере активированной кнопки вызова должно быть автоматическим. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование кнопок системы должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к техническим характеристикам ПС-999 | - Питание адаптера: AC 110-240V 50-60 Гц - Потребляемая мощность: не более 5 Вт - Питание приемника: DC 5V/1A - Вход питания приемника: Micro-USB - Потребляемый ток в режиме ожидания: <100mA - Потребляемый ток в рабочем режиме: <350mA - Частота радиосигнала: 433 МГц - Число ячеек для устройств вызова : 999 - Радиус действия принимаемого радиосигнала: 200 м прямой видимости |
| Требования к монтажу приёмника сигнала вызова | Для обеспечения прочности крепления устройство должно иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией AISI 304 |  |
| Описание объекта закупки кнопка вызова | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», в качестве беспроводного источника подачи сигнала. Устройство изготовлено из стали марки AISI 304. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «вызов помощи». При активации вызова происходит вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи LED подсветки. |
| Требования к функционалу кнопки вызова | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой с русскоговорящим голосовым озвучиванием команд вызова помощи. При активизации кнопки должна осуществляться визуальная индикация посредством встроенной LED подсветки с целью подтверждения работоспособности устройства. С целью подтверждения активизации кнопки, должна осуществляться кратковременная вибрация с целью информирования тотально слепых и плохо видящих людей о работоспособности устройства. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учетом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению кнопки вызова | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей листовой стали маркой не ниже AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения беспрепятственных условий при эксплуатации, изделие должно быть оборудовано механической кнопкой, в форме усечённой пирамиды с выпуклой поверхностью, диаметром не менее 12 мм. С целью обеспечения комфортного использования, кнопка не должна иметь фиксирующего механизма и активироваться посредством однократного воздействия. Корпус изделия должен быть оборудован внутренней светодиодной подсветкой, обеспечивающей визуальную индикацию работоспособности устройства и вибромотором для обеспечения индикации работоспособности устройства для слепых и слабовидящих людей. |
| Требования к геометрическим размерам кнопки вызова | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть не более (ВхШхГ): 185х95х28 мм. |
| Требования к техническим характеристикам кнопки вызова | Изделие должно обладать следующими техническими характеристиками: - Активация: механическая - Тактильное подтверждение активации – есть - Элементы питания - формат AАA, кол-во 3 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи – с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке - Возможность использования усилителя – есть - Зона активации: не менее 12 мм - Радиус действия: не менее 30 м с учетом преград, не более 60 м в условиях открытой местности - Продолжительность работы от батареи: более 50,000 нажатий - Активация сигнала при использовании кнопки - Класс защиты: не ниже IP44 - LED подсветка при активации - Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала) - Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала - Вес изделия: не более 0,75 кг |
| Требования к информационному обеспечению кнопки вызова | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, посредством шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи». С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН, поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения человека в инвалидном кресле. |
| Требования к тактильной поверхности кнопки вызова | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к безопасности кнопки вызова | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении - не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу кнопки вызова | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и дополнительным шнурком сталь с порошковой покраской |  |
| Описание объекта закупки | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой вызова помощи, в качестве беспроводного источника передачи сигнала. Устройство имеет стальной корпус, окрашенный порошковой краской. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки или при потягивании за шнурок. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «вызов помощи». При активации вызова происходит вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи LED подсветки. |
| Требования к функционалу системы | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. При активизации кнопки должна осуществляться визуальная индикация посредством встроенной LED подсветки с целью подтверждения работоспособности устройства. При активизации сигнала за счет нажатия кнопки или при потягивании за шнурок, должна осуществляться кратковременная вибрация с целью информирования тотально слепых и плохо видящих людей о работоспособности устройства. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к конструктивному исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, в целях обеспечения антикоррозийных свойств. С целью обеспечения беспрепятственных условий при эксплуатации, изделие должно быть оборудовано механической кнопкой, в форме усечённой пирамиды с выпуклой поверхностью, диаметром не менее 12 мм. С целью обеспечения комфортного использования, кнопка не должна иметь фиксирующего механизма и активироваться посредством однократного воздействия. В виду возможного падения человека с нарушениями здоровья, устройство должно быть оборудовано шнурком для обеспечения возможности активации. Корпус изделия должен быть оборудован внутренней светодиодной подсветкой, обеспечивающей визуальную индикацию работоспособности устройства и вибромотором для обеспечения индикации работоспособности устройства для слепых и слабовидящих людей. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть не более (ВхШхГ): 185х95х28 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | - Активация – механическая: при помощи кнопки или шнурка - Частота- 433 МГц - Визуальное подтверждение активации – есть - Тактильное подтверждение активации – есть - Элементы питания - формат AAА, кол-во 3 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи – с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке - Возможность использования усилителя – есть - Зона активации: не менее 12 мм - Радиус действия: не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности - Класс защиты: не ниже IP44. - Вес изделия: не боле 0,75 кг |
| Требования к информационному обеспечению кнопки вызова | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, посредством шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи». С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН, поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения человека в инвалидном кресле. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении, не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товары в полном объеме должен быть доставлены по адресу. |

Комплектация

| 1. | Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999 (арт. 20274) – 1 шт. USB шнур – 1 шт. Адаптер – 1 шт. Паспорт изделия -1 шт. Упаковка – 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. | Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией AISI 304 – 1шт. Паспорт на изделия (арт. 10698-1) – 1 шт. Упаковка - 1шт. |
| 3. | Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и дополнительным шнурком сталь с порошковой покраской (10698-IA) - 1 шт. Паспорт изделия -1 шт. Упаковка – 1 шт. |
| Сроки Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |  |
| Гарантия качества Гарантийные обязательства не более 2-х лет Особые условия --- |  |