# Техническое задание

Арт. 51861

Наименование объекта закупки

Визуально-акустическое табло с радиомодулем (FM), датчиком температуры и активацией при помощи датчика движения, 400x1850x100 мм

Цель закупки

Для оборудования помещений с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) представляет собой яркий информационный индикатор с возможностью воспроизведения визуальной и акустической информации, с целью информирования все категорий людей. Для контроля и информирования о температуре воздуха, визуально-акустическое табло оснащено специальным датчиком. Так же устройство оборудовано FM модулем, что позволяет переключить табло в режим «радио» и настроив его на необходимое волну, организовать вещание новостных и развлекательных каналов. Активация устройства осуществляется по средствам ИК системы, обеспечивающей воспроизведение заранее запрограммированной информации при приближении человека на расстоянии до 9 метров. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 32х160 пикселей, акустическая система имеет динамик мощностью не менее 10 Вт. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, корпус изделия выполнен из конструкционной стали толщиной не менее 1,2мм с последующим порошково-полимерным покрытием. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется через монтажные отверстия на задней панели устройства. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать цикличное воспроизведение загруженной визуальной информации, при активации устройства. Для загрузки визуальной информации изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация, предварительно записанная на карту SD и активируется при попадании человека в зону действия ИК датчика. С целью увеличения функциональных возможностей, устройство должно быть оборудовано радио модулем для обеспечения возможности воспроизведения информации различных радиоканалов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации корпус устройства должно быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс толщиной менее 1,2мм и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. С целью обеспечения качественного FM приёма устройство должно быть оборудовано дипольной антенной. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: USB портом для загрузки программы визуальной информации при помощи USB Flach накопителя; разъёмом для установки SD карты; кнопками регулировки громкости, кнопкой включения режима «радио», кнопками регулировки громкости в FM режиме и тумблером включения и отключения устройства. Кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной стали. Табло должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требование к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 400 мм, ширина не более 1850мм, глубина не более 100 мм (без учета выступающих элементов). Габаритные размеры устройства у счетом выступающих элементов должны быть не более 400мм по высоте, не более 1891мм по ширине, не более 117мм по глубине. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 10 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х32. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 6,5Кд. Цвет свечения светодиодов 7 цветов. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при попадании человека в зону действия ИК датчика. Мощность динамика не менее 10 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот должен быть не менее 80 Гц и не более 16000 Гц. Звуковое давление должно быть не более 85 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. |
| Требования к температурному датчику | Интерфейс: Цифровой Диапазон измеряемой температуры: −55… 125 °C Напряжение питания: от 3 В до 5,5 В Точность: ±0,5°C (в пределах −10… 85 °C) Потребляемый ток при опросе: 1 мА Корпус: влагозащищенный Время обновления не более 8 секунд. |
| Требования к датчику движения | Угол обзора: 360° Максимальная дальность обнаружения: 9 м |
| Требования к потребляемой мощности устройства | Потребляемая мощность должна быть не более 500 Вт (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми с инвалидностью. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется через монтажные отверстия, расположенные на задней панели устройства, в количестве не менее 6 шт. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Визуально-акустическое табло - 1шт

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----------