Техническое задание

Арт. 50458-1

Наименование товара

Площадка для соревнований инвалидов

Цель закупки

Адаптация объектов с целью проведения соревнований для инвалидов-колясочников, для тренировок, а также для реабилитации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой сборно-разборную металлоконструкцию, состоящую из 2-х наклонных площадок, прямой площадки и четырехступенчатой лестницы. Несущий каркас конструкции изготавливается из стали с последующей порошковой покраской, что обеспечивает высокую прочность, антикоррозионные условия и продолжительный срок эксплуатации. Настил выполнен из алюминиевого рифлёного листа, обеспечивающего противоскользящие условия и свободный съезд/заезд инвалидной коляски. Изделие оборудовано достаточно высокими бортами безопасности, препятствующими соскальзыванию колёс коляски с площадки. Наклонные площадки оборудованы опорными поручнями, выполненными из стали с последующей порошковой покраской, что обеспечивает высокие эксплуатационные и антикоррозионные характеристики. |
| --- | --- |
| Требования к марке материалов | Для обеспечения высокой прочности конструкции: - каркас изделия должен быть изготовлен из профильных труб сечением 20х20, выполненных из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм и окрашен порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет - серый (RAL 7004). – борта безопасности должны быть выполнены из стали марки не ниже СТ08пс, толщиной не менее 2 мм и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет – желтый (RAL1021). С целью обеспечения высокой прочности, стойки и опорные поручни должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет - серый (RAL 7004). Для обеспечения противоскользящих условий и снижения веса, с целью удобств монтажа, настил изделия должен быть выполнен из алюминиевого рифлёного листа, сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, рекламная обшивка должна быть выполнена на основе АКП, толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 2-х наклонных площадок, прямой площадки и четырехступенчатой лестницы. Наклонная площадка (слева от лестницы) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса, настила, опорных устройств и рекламной обшивки. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее чем 20х20. С целью обеспечения противоскользящих условий, настил площадки должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования наклонная площадка должна быть оборудована бортами безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленными из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Площадка с двух сторон должна быть оборудована опорными устройствами. Опорное устройство представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из стоек, в количестве не менее 5-ти штук и завязанного в круговую, двухуровневого поручня, длиной не менее 4250 мм. Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из металлической трубы диаметром не менее 38 мм. В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущему каркасу. Для придания изделию эстетичности, торцевые части площадки должны быть оборудованы рекламной обшивкой, выполненной на основе АКП, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения комфортных условий при передвижении людей в инвалидных колясках, габаритные размеры наклонной площадки без учета опорных устройств и бортов безопасности должны быть: высота не более 500 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 3980 мм. Наклонная площадка (справа от лестницы) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса, настила, опорных устройств и рекламной обшивки. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее чем 20х20. С целью обеспечения противоскользящих условий настил площадки должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования наклонная площадка должна быть оборудована бортами безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленными из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Площадка с двух сторон должна быть оборудована опорными устройствами. Опорное устройство представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из стоек, в количестве не менее 3-х штук и одноуровневого поручня с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Длина поручня не менее 2038 мм. Для обеспечения конструкционной прочности стойки и поручни изготавливаются из металлической трубы диаметром не менее 38 мм. Высота поручня от поверхности пандуса должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме. Для придания изделию эстетичности, торцевые части площадки должны быть оборудованы рекламной обшивкой, выполненной на основе АКП, толщиной не менее 3 мм. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, габаритные размеры наклонной площадки без учета опорных устройств и бортов безопасности должны быть: высота не более 500 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 2000 мм. Прямая площадка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса, настила и рекламной обшивки. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее чем 20х20. С целью обеспечения противоскользящих условий настил площадки должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования прямая площадка должна быть оборудована бортом безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленным из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для придания изделию эстетичности, торцевая часть площадки должна быть оборудована рекламной обшивкой, выполненной на основе АКП, толщиной не менее 3 мм. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, габаритные размеры площадки без учета бортов безопасности должны быть: высота не более 500 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 1000 мм. Четырёхступенчатая лестница представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса и настила. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее чем 20х20. С целью обеспечения противоскользящих условий настил ступеней должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования ступени лестницы должны быть оборудованы бортами безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленными из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения комфортных условий при передвижении людей в инвалидных колясках, а также с целью предотвращения травмирования: - габаритные размеры ступеней должны быть: высота не более 100 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 453 мм. - габаритные размеры лестницы должны быть: высота без учета бортов безопасности не более 400 мм, ширина не менее 1020 мм, глубина не менее 1800 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 1350х2903х7160 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка для соревнований инвалидов – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия  ---