Техническое задание

Арт. 50489I

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения, со встроенной индукционной системой, ультратонкая, антивандальная, сталь с порошковой покраской

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из наклонной стойки, изготовленной для удерживания тактильного поля под определённым углом наклона с учётом особенностей восприятия информации незрячим человеком и тактильной мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план помещений выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. В виду установки изделия в местах общественного пользования стойка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной углеродистой стали марки Ст08пс, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий и эстетического вида. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная мнемосхема выполнена на основе ПВХ пластика, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия. Информация представлена визуальным и тактильным плоскопечатным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. Активация сообщений осуществляется путем нажатия кнопки, соответствующей данному объекту. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки оборудованы внутренней подсветкой. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство оборудовано индукционной системой. Также устройство оборудовано ИК датчиком, обеспечивающим автоматическую активацию звуковой информации при приближении человека на расстоянии до 6 м. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Кнопки активации тифлокомментариев должны обеспечивать возможность трехуровневой голосовой поддержки: 1 уровень – название помещения; 2 уровень – информация о помещении; 3 уровень – путь до помещения. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. Для слабовидящих – внутренняя подсветка кнопок. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка и панель для тактильного указателя должны быть выполнены из углеродистой конструкционной стали марки не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью повышения эстетичных показателей элементы металлической конструкции должны быть окрашены в оттенках двух цветов жемчужно-белом и графитно-черном. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из наклонной стойки, наклонной панели и тактильно-звукового указателя. Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации корпус стойки должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм. Для обеспечения прочности конструкции, внутренняя часть стойки должна быть усилена металлическим каркасом из профильной трубы 20×40мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: наклонная панель стойки должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм; рамка для мнемосхемы должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, расположенная в основании стойки должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс 3,0мм, габаритными размерами: высота не менее 6 мм, ширина не менее 550 мм, глубина не менее 380 мм. Особенности корпуса: – на лицевой панели стойки инкрустированная «пиктограмма доступности для инвалидов по зрению», выполненная из оргстекла, толщиной не менее 3 мм, с внутренней равномерной подсветкой, габаритными размерами не менее В×Ш: 205×175мм; - на наклонной панели инкрустированный шильд с логотипом компании «Вертикаль», выполненный из оргстекла толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не более В×Ш: 30×90мм. Корпус устройства должен быть оборудован клавишным выключателем с красной подсветкой, диаметром не менее 20 мм. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2-х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flаsh-карты формата CD, SDHC. Корпус устройства должен быть оборудован ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе 6 метров. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильный указатель должен быть выполнен на основе белого ПВХ, толщиной не менее 10 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокоментариев и кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство должно быть оборудовано индукционной системой. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 814мм по ширине, 500мм по глубине. В виду ориентировочного использования устройства всеми категориями МГН высота не должна превышать 1159мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 500х750мм. С целью обеспечения надёжного крепления изделия при установке размеры утяжеляющей платформы должны быть: высота не менее 6 мм, ширина не менее 550мм и глубина не менее 380мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 100-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 50 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 35 Вт. Максимальный потребляемый ток; 0,3 А. Функциональные характеристики. Клавиша включения питания; есть. Тип кнопок; тактильные. Кол-во функциональных кнопок; до 40 шт.. Кнопки цифровой регулировки громкости; есть, 2 шт.. Подсветка кнопок; есть, внутренняя. Активация звукового пеленга; датчик движения. Тип разработки тактильной мнемосхемы; система Брайля. Звуковые характеристики. Кол-во каналов; 2. Номинальная мощность каждого канала; 3 Вт. Максимальная мощность каждого канала; 5 Вт. Импеданс каждой динамической головки; 8 Ом. Уровень чувствительности; 86 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 160 – 12500 Гц. Форматы и флэш-карта. Метод хранения звуковой информации; флэш-карта. Формат флэш-карты; SD, SDHC. Объем флэш-карты; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3 (8-320 кбит/с), WAV. Характеристики индукционной системы. Максимальная выходная мощность; 7 Вт. Площадь покрытия; не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 1кГц. Активация; автоматическая. Характеристики датчика движения. Радиус зоны обнаружения движения; 6 м. Минимальный угол обнаружения движения; 120°. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; сталь Ст08пс. Толщина стали; 1,5мм; 2мм; 3мм. Материал тактильного указателя; ПВХ с защитным покрытием. Толщина тактильного указателя; 10 мм. Степень защиты; IP 54. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 1159 х 814 х 500 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -20°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +50°С. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требование к монтажу | Для обеспечения надёжной инсталляции, устройство должно устанавливаться на ровную поверхность. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения, со встроенной индукционной системой, ультратонкая, антивандальная, сталь с порошковой покраской - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---