Техническое задание

Арт. 87019-8

Наименование объекта закупки

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с фиксатором, с бумагодержателем, пристенный, тип 1, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство, предназначенное для адаптации санузла, выполненное из двух долговечных материалов. Каркас поручня выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 и эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики и уровень травмобезопасности. Оборудованный специальной ПВХ накладкой поручень может являться элементом адаптации уличного пространства, неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. Наличие рифленой ПВХ накладки полностью исключает скольжение рук. Также накладка имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. Конструкция поручня имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Для удобства пользования изделие имеет откидной механизм, по средством которого можно сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38 мм в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, марки стали не ниже AISI 304, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и пластиковой накладки толщиной не менее 3 мм, длиной не менее 368 мм, в количестве 2-х штук. Конструкция накладки выполнена таким образом, что при вертикальном и горизонтальном положении попадающая вода стекает, не оставаясь на поверхности поручня. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Опорная пластина представляет собой изделие, состоящее из пластины с приваренными к ней проушиной и фиксатором для поручня. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШ): 270х100 мм и иметь не менее 6-ти монтажных отверстий. Для обеспечения прочного крепления поручня к опорной пластине проушина должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением по средством шпильки. Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании фиксатор должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации поручень должен быть оборудован держателем для бумаги, изготовленным из нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: Габаритный размер с учётом пластины для крепления (ВxШxГ):270x100x700 мм Фактический размер без учёта пластины для крепления (ВxШxГ): 196х38х695мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, высота не менее 270 мм, ширина не менее 100 мм. Пластина должна иметь не менее 6-ти монтажных отверстий, диаметром не менее 6 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Поручень оборудован специальной ПВХ накладкой, имеющей специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с фиксатором, с бумагодержателем, пристенный, тип 1, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---