Техническое задание

Арт. 80019-1-2SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза съёмный, со стопорным откидным механизмом, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить поручень, вставив его в монтажную пластину, а случае ненадобности быстро демонтировать. Жесткая фиксация поручня осуществляется посредством барашка и резьбовой шпильки. Для удобства пользования, поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Для обеспечения герметизации при монтаже поручня в комплект входит монтажная полимерная прокладка. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Монтажная прокладка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента, закрепленного на опорной пластине и отдельной монтажной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной вертикальной поверхности, иметь не менее 6-ти точек фиксации поручня, после чего, съёмный элемент, должен быть надёжно закреплён посредством закручивания барашка на приварную резьбовую шпильку. Съёмная конструкция с откидным элементом должна быть оборудована стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать откидной элемент в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на поручне и пересесть на унитаз. Во избежание травм, откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам: опорная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШ): 247х85 мм и должна иметь не менее 2-х проушин, выполненных из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам монтажная пластина должна быть выполнена из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 6 мм, габаритными размерами не менее (ВхШ): 270х130 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации поручень должен быть оборудован держателем для бумаги, изготовленным из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом опорной платины: высота не менее 270 мм, ширина не менее 130 мм, глубина не менее 700 мм. Габаритные размеры откидного элемента без учета элементов крепления должны быть: высота не менее 196 мм, глубина не менее 692 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к стене осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, в которой имеется паз для вставки поручня. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина монтажной пластины должна быть не менее 6 мм и иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. Для обеспечения герметизации при монтаже, должна использоваться монтажная прокладка, выполненная из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень для унитаза съёмный, со стопорным откидным механизмом, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---