Техническое задание

Арт. 50526

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова «Тифловызов»

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в цельном пластиковом защитном корпусе, предназначенное для совместного использования с системой вызова помощи «Тифловызов», для информирования персонала о необходимости помощи в конкретной точке. Предназначена для установки внутри помещения. С целью информирования слабовидящих и тотально слепых людей о назначении устройства, на лицевой панели корпуса нанесена тактильная информация в виде стилизованного изображения и надписи «вызов помощи», выполненной рельефно-точечным шрифтом, для людей владеющих техникой чтения по системе Брайля. Устройство предназначено для передачи радиосигнала на частоте 433 МГц и активации беспроводных приемников сигналов ПС 1099 и ПС 1999, обеспечивающих воспроизведение голосовых сообщений на русском языке. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информации (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Устройство должно иметь механическую кнопку, обеспечивающую возможность использования инвалидами с нарушениями моторики рук. Для идентификации работоспособности тотально слепыми людьми, кнопка вызова должна быть оборудована вибросигналом, активируемыми при нажатии. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 50 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть выполнен из ABS пластика, не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. С целью обеспечения беспрепятственных условий при эксплуатации, изделие должно быть оборудовано механической кнопкой круглой формы, с выпуклой поверхностью. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН, диаметр кнопки должен быть не менее 48 мм. С целью обеспечения комфортного использования, кнопка не должна иметь фиксирующего механизма и активироваться посредством однократного воздействия. Кнопка должна быть выполнена из ABS пластика черного цвета, для контраста с лицевой поверхностью корпуса белого цвета. С целью информационного обеспечения тотально слепых людей об активации устройства, кнопка вызова должна быть оборудована вибросигналом. С целью более удобного функционального использования персоналом, питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания формата AAA. Для обеспечения высокой сохранности работоспособности, количество таких элементов питания должно быть 3 шт. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; автономное. Тип элементов питания; AAA 1,5В. Кол-во элементов питания; 3. Напряжение питания; 4,5В. Максимальный потребляемый ток в активном режиме; 70 мА. Потребляемый ток в режиме ожидания; 0 мА. Ресурс элемента питания в непрерывном активном режиме; Не менее 14 часов. Ресурс элементов питания в непрерывном режиме ожидания; Не менее 3 лет. Функциональные характеристики. Активация вызова; Механическая кнопка. Виброподтверждение вызова; есть. Возможность использования усилителя; есть. Характеристики радиоканала. Рабочая радиочастота; 433 МГц. Максимальный радиус действия радиосигнала; 100 м на открытой местности. Минимальный радиус действия радиосигнала; 50 м с учетом преград. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; пластик. Цвет корпуса; белый; черный. Степень защиты; IP32. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 100х160х32 мм. Вес устройства; 209 гр.. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от 0°С до +45°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +55°С. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к монтажу | Крепление изделия должно осуществляться посредством двух проушин, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова «Тифловызов» – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   ---