Техническое задание

Арт. 50229-2-800-BL

Наименование объекта закупки

Отбойник двери полукруглый синего цвета, 800 мм

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты дверей от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой отбойник, предназначенный для крепления на дверное полотно, с целью обеспечения защиты от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Они устанавливаются в тех местах дверного полотна, которые принимают на себя основной «удар». Отбойники для дверей позволяют сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. Скрытое крепление отбойников осуществляется посредством специальных кронштейнов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочностных и высоких эксплуатационных характеристик: - отбойная доска и универсальное окончание должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара; - кронштейны должны быть выполнены из листа оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно отбойник представляет собой сборно-разборное изделие, состоящее из отбойной доски и двух универсальных окончаний. Скрытое крепление отбойника к поверхности дверного полотна осуществляется с использованием специальных кронштейнов, в количестве 2-х штук. Отбойная доска представляет собой цельнолитое изделие, выполненное с полукруглой поверхностью и скругленными краями, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 180х700х30 мм. Для обеспечения ударопрочности, на внутренней стороне доски, по всей длине должно быть выполнено ребро жесткости, которое не имеет видимых швов и соединений с основанием изделия. На отбойнике должны быть выполнены декоративные полосы шириной не менее 30 мм, в количестве 2-х шт. Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и справой стороны отбойной доски. Размеры окончания должны быть не менее (ВхШхГ): 180х70х30 мм. Кронштейн для установки отбойника представляет собой стальную пластину с двумя монтажными отверстиями, выполненную с учетом особенностей формы отбойника, размерами не менее (ВхШхГ): 172х35х9 мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, изделие должно быть с двух сторон изогнуто, под углами, с учетом особенностей конструкции отбойника. Для обеспечения монтажа на вертикальную поверхность, кронштейн должен иметь монтажные отверстия, в количестве не менее 2 шт., размерами не менее 5х12 мм. |
| Требования к геометрическим размерам отбойника | Для обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника с учетом окончаний должны быть не менее (ВхШхГ): 180х800х30 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Кронштейны крепится к дверному полотну посредством дюбель-гвоздей с потайной головкой, размером 6х60 мм. Отбойник дверей устанавливается на кронштейны. |
| Требования к цветовому исполнению | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении: отбойная доска и окончания должны быть белого цвета, контрастные полосы, должны быть синего цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Отбойник двери полукруглый синего цвета, 800 мм – 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---