Техническое задание

Арт. 10157-В

Наименование объекта закупки

Накладка на ступень, угловая, противоскользящая, материал; ПУ, ВxШxГ 19х44х1000, черного цвета

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой накладку для облицовки углов ступеней, обеспечивающую безопасное движение людей с ограниченной функцией зрения. Выполнена из высококачественного полиуретана. Материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому накладка на ступень отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная накладка имеет черный цвет поверхности. Для простоты установки, данная накладка имеет самоклеящуюся основу. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Накладки соответствуют требованиям нормативной документации и выполняют функции: - предупреждение о начале и окончании лестничного марша; - обеспечение противоскользящих условий; - защита кромки ступеней. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, накладка должна быть изготовлена из полиуретана, твёрдостью по Шору не более 85 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения выполнения заявленных функций, накладка должна быть Г-образной формы, с тактильной противоскользящей поверхностью. Для обеспечения безопасности при движении по ленте с любого направления, выступы тактильной поверхности должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для возможности упрощения монтажа, внутренняя часть накладки должна быть оборудована двухсторонней клейкой лентой. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения безопасного передвижения высота подъема противоскользящей поверхности накладки должна быть не более 3 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, ширина изделия должна быть не менее 44 мм, высота не менее 19 мм. Длина изделия - в соответствии с заказом. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей первая и последняя ступень должны быть оборудованы тактильной лентой. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента должна быть черного цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень, угловая, противоскользящая, материал; ПУ, ВxШxГ 19х44х1000, черного цвета – кол-во в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---