Техническое задание

Арт. 10201-2

Наименование объекта закупки

Индукционная портативная система VERT-1а мини

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации в зоне получения услуг людям с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с панелью управления, расположенной в задней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного пластика. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать – трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля. Устройство должно иметь кнопки включения и отключения. Устройство должно иметь отдельное зарядное устройство. Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство должно быть выполнено в цельном пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика. Для обеспечения удобства эксплуатации панель управления должна быть расположена в задней части корпуса и включать в себя: кнопку включения устройства, кнопку выключения устройства, индикатор активности работы и индикатор включения устройства. Устройство в задней части корпуса должно быть оборудовано: встроенным микрофоном с чувствительностью -60+-3 дБ и разъёмом для подключения внешнего блока питания AC 220 - DC 15, 1 А. В передней части корпуса должна быть расположена пиктограмма доступности для инвалидов по слуху. Для установки устройства в горизонтальном положении подставка должна быть выполнена из прозрачного оргстекла. |
| Технические характеристики | Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Внешний блок питания AC 220 DC 15, 1 А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Максимальная потребляемая мощность: 12 Вт Встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В Степень защиты: IP 54 Диапазон рабочих температур: 0-40°С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Вес изделия: не более 1,4 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования системы в зоне с ограниченным пространством, размеры устройства должны быть: высота не более 205 мм, ширина не более 280 мм, глубина не более 35 мм. |
| Требования к креплениям | Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора система имеет крепление - разборную подставку, для установки корпуса в вертикальном положении, изготовленную из прозрачного оргстекла. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система -1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Подставка для установки на стол – 1 шт.

Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--