Техническое задание

Арт. 10435

Наименование объекта закупки

Настольная табличка со сменной информацией в алюминиевом профиле и тактильной линзой 100 х 300мм

Цель закупки

Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, где информация представлена по средствам тифлографики, как визуальным, так и тактильным способом, выполненной на основе ПЭТ-А, с возможностью самостоятельной замены информации пользователем, в случае необходимости. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик: - корпус указателя должен быть выполнен из алюминиевого профиля; - сменная вставка должна быть выполнена на основе ПЭТ-А толщиной не менее 0,5мм. |
| Требования к конструктивному исполнению изделия | С целью обеспечения высокой прочности, а также заявленных свойств, а именно возможности самостоятельной замены информации пользователем в случае необходимости, тактильный указатель должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую: из основы из изогнутого алюминиевого профиля и сменной антибликовой вставки. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с необходимостью обеспечения необходимых размеров тактильных указателей с учетом зоны тактильного восприятия размер должен быть не менее: - 300 мм по ширине - 100 мм по высоте |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, цветовое исполнение фона определяется по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепления изделия к поверхности | Не установлены |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Настольная табличка со сменной информацией в алюминиевом профиле и тактильной линзой 100 х 300мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия