Техническое задание

арт. 80023-2-IND

Наименование объекта закупки

Перила из нержавеющей cтали AISI 304, D38 мм, индивидуальные

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухуровневый односторонний поручень, закрепленный на вертикальных опорных стойках. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Двухуровневое исполнение поручня делает его доступным как для взрослого человека, так и для ребёнка. Поручень изготавливается по индивидуальным размерам, что позволяет адаптировать его под заданные размеры мест установки. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень, ригели и вертикальные опорные стойки должны быть изготовлены из металлических нержавеющих труб, марки стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного вкруговую поручня и двух стоек. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень и стойки должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм, для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. С целью обеспечения доступности опорного поручня как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов, нижний элемент поручня должен быть расположен на высоте не более 700 мм, верхний элемент на высоте не более 900 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота и ширина изделия определяется в соответствии с требованиями заказчика, глубина – не более 144 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня –не более 10 мм, диаметр трубы – не более 1 мм, прямолинейность элементов – не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина фланцев – не менее 4 мм, диаметр – 80-85 мм, и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Перила из нержавеющей cтали AISI 304, D38 мм, индивидуальные – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---