Техническое задание

Арт. 50528

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова персонала бесконтактная, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Бесконтактная антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ». Предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи (с условием установки над крытыми локациями). Питание устройства осуществляется от сети 220V. Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информации (номер соответствующей задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Корпус устройства изготовлен из стали с последующей порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. Активация сигнала происходит за счет бесконтактного ИК датчика приближения. Для осуществления вызова помощи необходимо совершить движение в зоне ИК датчика, на расстоянии не более 30 мм. При активации вызова происходит: звуковое подтверждение в виде заранее записанного речевого сообщения и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. Для данной кнопки подойдут приемники сигналов ПС-999, ПС-1999. Кнопка вызова изготовлена в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер соответствующей задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН, включая лиц с нарушением функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей, активация сигнала должна быть бесконтактная (происходит за счет ИК датчика при приближении на расстоянии до 30 мм). С целью индикации работоспособности устройства тотально слепыми людьми, устройство должно обеспечивать возможность звукового подтверждения активации кнопки в виде заранее записанного речевого сообщения. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, корпус устройства должен быть оборудован светодиодом, активируемым при приближении к ИК датчику на расстоянии до 30 мм. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен в антивандальном исполнении из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм и окрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения безопасности, корпус изделия не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, цвет корпуса должен быть желтый. С целью обеспечения заявленного функционала: - внутренняя часть корпуса должна быть оборудована: прибором с функцией звукозаписи, микрофоном, динамиком и электронными компонентами; - лицевая часть корпуса должна быть оборудована: ИК датчиком приближения, зоной светодиодной подсветки и отверстиями для динамика. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 100-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 5 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 1 Вт. Вторичное напряжение питания устройства; 5 В. Функциональные характеристики. Активация; автоматическая, ИК датчик приближения. Зона срабатывания датчика; до 30 мм. Визуальное подтверждение активации; есть, подсветка. Цвет подсветки; синий. Звуковое подтверждение активации; есть. Метод записи звуковой информации; микрофон. Максимальная длительность записи; 90 сек.. Радиочастотные характеристики. Радиус действия радиосигнала на открытой местности; до 60 м. Радиус действия радиосигнала внутри помещений; до 30 м. Частота радиосигнала; 433 МГц. Звуковые характеристики. Номинальная звуковая мощность; 0,5 Вт. Максимальная звуковая мощность; 1 Вт. Импеданс динамической головки; 8 Ом. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 120-15000 Гц. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; AISI 304. Толщина стали; 1,2 мм. Цвет; рапсово-желтый (RAL 1021). Степень защиты; IP 33. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 150х150х35 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -25°С до +40°С. Диапазон температур для транспортировки; от -40°C до +50°С. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информирования людей о назначении устройства на лицевой части корпуса посредством плоскопечатного текста должно быть нанесено «Устройство вызова помощи», а также в зоне ИК датчика нанесено изображение в виде кисти руки. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова персонала бесконтактная, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---