Техническое задание

Арт. 50456-2-AISI304-300x300-Y

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (конусы шахматные, непреодолимое препятствие) нержавеющая сталь AISI 304, 300x300x6 мм, желтые вставки

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения со высокой проходимостью, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный наземный указатель (ТНУ), выполненный в форме плитки. Конструктивно ТНУ состоит из стальной основы с тактильными рифами, выполненными в форме усеченных конусов и контрастных полимерных вставок в количестве 18 штук, с противоскользящей поверхностью. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии непреодолимого препятствия на пути следования. Основа плитки изготовлена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, для обеспечения высокой прочности, устойчивости к условиям агрессивной среды и продолжительного срока эксплуатации изделия. В целях использования плитки в местах общественного пользования категория горения – НГ (не горючий). Вставка, выполнена из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета. Монтаж плитки осуществляется посредством прикручивания стальной основы к поверхности на дюбель-саморезы. Полимерные вставки соединяются с основой посредством замковых креплений. Для обеспечения дополнительной надежности и фиксации вставок после монтажа, рекомендуется использовать клей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств: - основа плитки должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI 304(08Х18Н10); - полимерные вставки должны быть изготовлены из прочного, износостойкого полимерного материала – ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильная плитка представляет собой изделие, состоящее: из стального основания с тактильными рифами, выполненными в форме усеченных конусов, расположенных в шахматном порядке, в количестве 18 штук и сменных вставок из грязеотталкивающего полимера, в количестве 18 штук. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик основа и тактильные рифы должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI 304. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного рифа должна быть не более 4 мм, толщина основания должна быть не более 2 мм. Края основания должны иметь скошенный край под углом не более 450, углы основания должны иметь закругления с радиусом не менее 3 мм. С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности, тактильные рифы в основании должны иметь монтажное отверстие диаметром не менее 5 мм. Вставки должны быть выполнены в форме круга и иметь противоскользящую поверхность, выполненную посредством рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, каждая вставка должна соединяться с тактильным рифом посредством замковых соединений в количестве не менее 4-х штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения прочности и износостойкости толщина полимерных вставок должна быть не менее 2 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм. Высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 2 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 35 мм в основании, расположенные в линейном порядке. Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, габаритные размеры вставки с учетом замковых креплений должны быть: диаметр не более 28 мм, высота не более 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление плитки к поверхности | Монтаж тактильной плитки осуществляется посредством прикручивания стальной основы к поверхности на дюбель-саморезы не менее чем в 5-ти точках (по углам и в центре). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (конусы шахматные, непреодолимое препятствие) нержавеющая сталь AISI 304, 300x300x6 мм, желтые вставки - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---