Техническое задание

Арт. 70013-1

Наименование объекта закупки

Крючок-держатель для трости и костылей, М14, нержавеющая сталь

Цель закупки

Адаптация объектов с целью обеспечения комфортабельных условий для людей с нарушением ОДА (согласно Требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и СП 59.13330.2020).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой универсальный травмобезопасный крючок-держатель, предназначенный для одновременного крепления 2-х костылей/трости и входящую в комплект тактильную табличку, изготовленную из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и тифло изображения, с целью информирования слепых и слабовидящих людей о назначении изделия. Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах и других местах доступных для МГН. Размещается на высоте не выше 1,3 м. Максимально допустимая нагрузка не более 16 кг. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | В виду установки изделия в местах с повышенной влажностью, а также для обеспечения прочности изделия, крючок должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Информационная тактильная табличка должна быть изготовлена из ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструктивному исполнению | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик крючок-держатель должен быть выполнен из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ВхШхГ): 60х72х89 мм. Форма изделия должна обеспечивать возможность для крепления одновременно 2-х костылей. Для обеспечения надёжной фиксации крючка на поверхности, в изделии должно быть выполнено не мене 2-х монтажных отверстий, диаметром не менее 4,5 мм. С целью информационного обеспечения людей с нарушениями ОДА, крючок должен быть инкрустирован в тактильный указатель, выполненный из ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШ): 200х160 мм. С целью соблюдения травмобезопасности все края таблички должны быть скошенными и обработанными промышленным способом. |
| Требования к размерам | Изделия должны быть выполнены промышленным способом. После монтажа размер крючка-держателя с учетом информационного указателя должен быть не менее (ВхШхГ): 200х160х89 мм. |
| Требования к информационному обеспечению тактильной таблички | С целью информирования тотально слепых и слабовидящих людей о назначении изделия, на поверхность информационной таблички должна быть нанесена тактильная информация: - посредством тифло графики - изображение костылей; - посредством шрифта по системе Брайля – надпись «крепление для костылей». |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требование к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, информационная табличка должна быть желтого цвета (RAL 1018) с нанесением тифлографики и брайлевских символов черного цвета. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление таблички производится при помощи двусторонней клеящейся ленты. С целью обеспечения надёжной фиксации крючка к поверхности, основание для крепления должно иметь не менее 2-х монтажных отверстий, диаметром не менее 4,5 мм. |
| Требования к поверхности | Поверхность крючка-держателя должна иметь зеркальную шлифованную поверхность. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Крючок-держатель для трости и костылей, М14, нержавеющая сталь – 1 шт.

Тактильная табличка – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---