Техническое задание

Арт. 51899

Наименование объекта закупки

Тестер индукционной системы «Vert-Ti»

Цель закупки

Устройство предназначено для проверки работоспособности индукционной системы для слабослышащих.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в пластиковом защитном корпусе и оборудованное панелью управления для проверки работоспособности индукционной петли. Для обеспечения работы устройства необходимо использовать элементы питания типа ААА, в количестве 2-х штук. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать возможность проверки работоспособности и наличие сигнала в индукционном контуре при включенном усилителе индукционной петли. После включения устройство автоматически должно обеспечивать постепенное нарастание звука в наушниках с целью защиты органов слуха от нежелательных резких щелчков и хлопков посредством встроенной системы плавного пуска. Устройство должно обеспечивать возможность использования широкой номенклатуры наушников с импедансом от 8 до 32 Ом. |
| Требование к исполнению | С целью обеспечения продолжительной эксплуатации, устройство должно быть выполнено в цельном пластиковом корпусе. Для обеспечения выполнения заявленных функций, верхняя часть корпуса должна быть оборудована: - потенциометром, обеспечивающим как вкл./выкл. тестера, так и регулировку громкости; - светодиодным индикатором питания (зеленого цвета); - светодиодным индикатором наличия сигнала (красного цвета); - разъёмом для подключения наушников, обеспечивающих прослушивание звукового сигнала, дублирующего сигнал в индукционном контуре. С целью улучшения качества сигнала, устройство должно быть оборудовано системой сдвоенной приёмной катушки индуктивности, обеспечивающей уменьшение фонового шума от компьютерных мониторов и люминесцентных ламп. Для обеспечения возможности работы устройства, задняя часть корпуса должна быть оборудована отсеком для элементов питания типа ААА напряжением не менее 1,5 В, в количестве 2-х штук. Батарейный отсек должен закрываться крышкой. С целью создания комфортных условий при эксплуатации, корпус устройства должен быть оборудован ушком для шнурка. С целью информирования о назначении элементов управления устройством, лицевая часть корпуса должна быть оборудована табличкой, выполненной на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,3 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: батарейное, типа ААА Количество элементов питания: 2 шт Напряжение питания: 2х1,5 В Материал: пластик Цвет: белый Размер (ВхШхГ): 95х60х25 мм Вес: 53 гр. Степень защиты: IP 42 Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +40°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +50°С |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тестер индукционной системы «Vert-Ti»  - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---