Техническое задание

Арт. 50535-2

Наименование объекта закупки

Специальная кабина для голосования ГОСТ 1000х800

Цель закупки

Для оборудования помещений для тайного голосования с целью доступности для маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников, незрячих и слабовидящих, людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлический каркас с комплектом тканевых ширмам. Каркас кабины – сборно-разборная конструкция, что обеспечивает комфортные условия для транспортировки и позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: - каркас кабины должен быть выполнен из трубы профильной марки стали не ниже Ст3; листовой стали марки не ниже Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет - окраски - белый (RAL 9003); - ширмы должны быть выполнены из ткани Оксфорд 210D. Цветовое исполнение ширм - темно-синий. |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса с комплектом тканевых ширм. Каркас: Металлический каркас кабины представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из профильных труб марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 25х25 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, и соединительных уголков, выполненных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для возможности винтового соединения элементов каркаса, профильные трубы должны иметь соответствующие отверстия, оборудованные резьбовыми заклепками М6. Ширмы: В целях обеспечения непроницаемости внутреннего пространства во время проведения голосования, каркас должен быть оснащен комплектом ширм в количестве 2 шт. Ширмы должны иметь возможность перемещаться относительно верхней перекладины каркаса. В целях обеспечения долговечности, сопротивления внешним воздействиям, ширмы должны быть выполнены промышленным способом из высокотехнологичной ткани Оксфорд 210D. Входная ширма должны быть выполнена с нанесением изображений на внешней части в виде пиктограмм доступности, размером не менее 250х250мм (каждая): - «доступность объекта для инвалидов по зрению»; - «доступность объекта для инвалидов по слуху». |
| Требования к геометрическим размерам | Кабина должна быть выполнена промышленным способом, с целью увеличения пространства для свободного заезда кресла-коляски габаритными размерами (ВхШхГ): - высота не менее 2015 мм; - ширина не менее 1000 мм; - глубина не менее 800 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Специальная кабина для голосования ГОСТ 1000х800 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---