Техническое задание

Арт. 50535-1-3

Наименование объекта закупки

Стол в кабину для голосования 900х450

Цель закупки

Для оборудования помещений для тайного голосования с целью доступности как для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и для людей без ограничений здоровья.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стол представляет собой изделие из стального каркаса (подстолья) и столешницы, изготовленной из ЛДСП. Конструкция подстолья обеспечивает возможность регулировки и жесткой фиксации столешницы на нужном расстоянии от пола в диапазоне от 720 до 820 мм. Так же изделие оснащено механизмом для регулировки угла наклона столешницы, который обеспечивает возможность фиксации столешницы под комфортным углом наклона, в соответствии с индивидуальными особенностями людей с нарушением ОДА. В виду изготовления стола с учётом его дальнейшей эксплуатации людьми в креслах-колясках, в столешнице предусмотрен радиальный вырез для обеспечения комфортабельности. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница оборудована специальными бортиками. С целью информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей, поверхность столешницы оборудована холдерами для крепления бумажной информации посредством магнитов. Транспортировка изделия осуществляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка изделия осуществляется посредством винтового соединения. Регулировка по высоте осуществляется посредством винтов и ручек-фиксаторов. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации подстолье должно быть выполнено из профильных труб: 40х40х1,5 мм; 20х40х1,5 мм; 20х20х1,5 мм марки стали не ниже Ст3 и листовой стали марки не ниже Ст08пс и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет окраса белый-черный. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет – бук невский. Бортики должны быть изготовлены из полистирола. |
| Требование к конструкции | Стол представляет собой изделие из стального каркаса и столешницы, изготовленной из ЛДСП, оборудованное телескопическим механизмом с целью обеспечения наиболее комфортных условий в период эксплуатации, которое позволяет отрегулировать высоту столешницы, в диапазоне от 720-820 мм, с шагом 10 мм. Также изделие оснащено механизмом для регулировки угла наклона столешницы, который обеспечивает возможность фиксации столешницы под комфортным углом наклона, в соответствии с индивидуальными особенностями людей с нарушением ОДА. Он составляет не более 10 град. Для обеспечения высокой прочности конструкции подстолье должно быть выполнено из профильных труб 40х40х15 мм, 20х40х1,5 мм и листовой стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм и 3 мм. Для жесткой фиксации, регулируемые по высоте ножки подстолья должны быть оборудованы ручками-фиксаторами. Для возможности регулировки угла наклона и жесткой фиксации, верхняя часть подстолья в верхней части должна быть оборудована фиксаторами. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 20 мм, и усилена в нижней части металлическим каркасом, выполненным из профильной трубы 20х20х1,5 мм и листовой стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, для надежного крепления к опорам и для прочности конструкции при эксплуатации. В виду изготовления стола с учётом его дальнейшей эксплуатации людьми в креслах-колясках, в столешнице предусмотрен радиальный вырез радиусом не менее 500 мм. Глубина выреза должна быть не менее 50 мм. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница должна быть оборудована специальными бортиками, высотой не менее 8 мм, выполненным из полистирола. С целью информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей, поверхность столешницы должна быть оборудована холдерами для крепления бумажной информации посредством магнитов, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с порошковой покраской в белый цвет. Размеры металлических пластин должны быть не менее (ГxШ): 65x143 мм, в количестве не менее 4 штук. В виду тактильной безопасности столешница должна быть изготовлена промышленным способом и не иметь острых углов (радиус скругления 50 мм); по периметру столешницы должен быть приклеен кант, выполненный из полистирола цветом светлый бук. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры парты: - min высота не менее 720 мм; - max высота не более 820 мм; - ширина не менее 900 мм; - глубина не менее 450 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стол в кабину для голосования 900х450 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---