Техническое задание

Арт. 52136

Наименование объекта закупки

Колонна пузырьковая для сенсорной комнаты, мобильная

Цель закупки

Оборудование объектов с целью создания благоприятных условий для психологической разгрузки, развития эмоциональной сферы и сенсорного развития, а также для коррекции гиперактивности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Пузырьковая колонна представляет собой изделие, выполненное из металлического каркаса, обшитого композитным алюминием, в котором смонтированы три прозрачных акриловых трубы, имеющих спиральную форму. Трубы заполняются дистиллированной водой. В нижней части каждой трубы установлены форсунки системы подачи сжатого воздуха для создания в воде завесы из воздушных пузырьков. В торцы труб вмонтирована система светодиодной подсветки управляемая RGB контроллером, который позволяет установить подсветку определенного цвета или одну из нескольких динамических программ смены цветов. Панель управления расположена в верней части корпуса и содержит: кнопку вкл./выкл. компрессора, ручку для регулировки объема подачи воздушного потока и цифровой аудиопроигрыватель. Регулировка яркости и смены светоэффектов, цветов и оттенков осуществляется посредством пульта управления. Аудиопроигрыватель имеет USB-разъем для карт памяти объемом до 64 Гб, а также слот для карты памяти SDHC емкостью от 2 до 64 Гб (входит в комплект), для возможности прослушивания музыки. Таким образом создается эффект игры пузырьков, воздуха, цвета и тени. Созерцание вертикального или вихревого движения пузырьков расслабляет, успокаивает, снимает напряжение. Наличие МР3 модуля и колонок, обеспечивает дополнительные условия для релаксации. Устройство подключается к сети питания 220 В посредством кабеля. Метод может использоваться для психологической разгрузки, коррекции гиперактивности, развития эмоциональной сферы. «Танец» пузырьков в колбе в гармонии с подсветкой завораживает, способствует расслаблению, устранению мышечных зажимов, позволяет забыть о сложностях и заставляет воображение рождать причудливые картины. Воздушно-пузырьковые колонны могут использоваться в различных учреждениях, таких как: детские сады, школы, поликлиники, больницы, санатории, кабинеты психологов, а также в различных комнатах отдыха. Наличие колесных опор внизу основания, дает возможность для перемещения изделия. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: - каркас изделия должен быть выполнен из стальных опорных платформ, соединённых между собой стальными профильными трубами 20х20 мм, и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. - лицевая обшивка каркаса также должна быть выполнена из стали, окрашенной порошково-полимерным способом; задняя обшивка каркаса должна быть выполнена из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. - с целью соответствия изделия общей стилистики помещения цвет корпуса должен быть - белый, жемчужно-белый. - опорные элементы и элементы креплений должны быть выполнены из листовой стали марок Ст3 и Ст08пс и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк; - опорные элементы и элементы креплений должны быть выполнены из листовой стали марок Ст3 и Ст08пс и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк; - колонны должны быть выполнены из акриловой экструзионной трубы диаметром не менее 90 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм; - зеркальная панель должна быть выполнена из ПЭТ - зеркального, толщиной не менее 0,7 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: корпуса, опорных элементов, элементов креплений и 3-х колонн. Также изделие должно быть оборудовано: системой светодиодной подсветки управляемой RGB контроллером; системой наполнения и слива жидкости; компрессором; контроллером; блоком питания и элементами электропроводки, обеспечивающими работу пузырьковой колонны от сети 220 В; панелью управления, для возможности вкл./выкл. и регулировки аэрации. Для придания изделию эстетичности, внутренняя видимая поверхность корпуса должна быть оборудована зеркальной панелью, выполненной из ПЭТ- зеркального, толщиной не менее 0,7 мм. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств: - верхняя и нижняя опорные основания, фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм; - верхняя и нижняя стоки должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм; - верхняя и нижняя панель, верхняя передняя панель и нижняя передняя панель должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм; верхняя лицевая панель должна содержать надпись с логотипом компании «Вертикаль». - опорные фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм; Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, колонны должны быть выполнены из акриловых труб, диаметром не менее 90 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. Для придания изделию эксклюзивности форма труб должна быть спиралевидной. Верхняя панель конструкции должна быть оборудована панелью управления, содержащей: - кнопку с внутренней подсветкой для: вкл./выкл. компрессора; - ручку регулировки объема подачи воздуха. Для обеспечения комфортных условий при управлении устройством, диаметр ручек должен быть не менее 40 мм; - цифровым проигрывателем. С целью информирования о назначении элементов управления, панель должна быть оборудована информационной табличкой, выполненной из пластика, толщиной не менее 2 мм, с нанесением информации посредством УФ печати. Для возможности перемещения изделия, основание конструкции должно быть оборудовано колесными опорами диаметром не менее 40 мм, в количестве не менее 6-х штук. |
| Требования к геометрическим размерам | Ввиду ограниченного места при установке, габаритные размеры изделия должны быть не более (ВxШxГ): 2050х770х620 мм |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания: 220 В +/-10%, 50 Гц Напряжение вторичных цепей: 12 В Максимальная потребляемая мощность: 115 Вт Средняя потребляемая мощность: 70 Вт Акустическая система: колонки 2 шт. Чувствительность: 91 дБ Максимальная звуковая мощность: 20 Вт Диапазон частот: 68-22000 Наличие цифрового аудиопроигрывателя: есть Источник воспроизведения звуковых аудиофайлов: USB, карта памяти Поддерживаемый формат карты памяти: SDHC 2-32 Гб Разрешение дисплея аудиопроигрывателя: 128х64 пикселя Объем: 0,03 куб.м. Компрессор: есть LED контроллер: есть Цвет свечения: RGB Возможность выбора отдельного цвета свечения: есть Динамические световые эффекты: есть, не менее 4 шт. Статические световые эффекты: есть, не менее 7 шт. Степень защиты: IP 43 |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Колонна пузырьковая для сенсорной комнаты, мобильная – 1 шт.

Пульт дистанционного управления подсветкой – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   ---