Техническое задание

Арт. 51997

Наименование объекта закупки

Экосенсорная дорожка, 5 элементов

Цель закупки

Для реабилитации и развития как детей, так и взрослых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект из пяти модулей квадратной формы, с рельефными выступами (сенсорными элементами) для массажа ступней. Рельефные выступы представлены в форме круга, квадрата и полосы. На каждом модуле выполнены сенсорные элементы одинаковой формы. Для обеспечения эстетических свойств, тактильные модули выполнены из древесного композита и обработаны лаком для безопасной ходьбы. Модули соединяются между собой по типу конструктора с помощью системы шип-паз, образуя тактильную экодорожку. Экосенсорная дорожка способствует укреплению иммунной системы организма, предотвращает появление и развитие плоскостопия у детей, а также формирует правильную осанку и корректирует её, в случае нарушений работы опорно-двигательного аппарата. Ходьба босиком по экомодулям с различными рельефными выступами оказывает рефлекторное воздействие на акупунктурные точки стопы и усиливает кровообращение, благодаря чему создаётся терапевтический эффект при заболеваниях суставов нижних конечностей. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик экосенсорные модули должны быть выполнены из шлифованной древесноволокнистой плиты, толщиной не менее 18 мм. Для обеспечения тактильной безопасности при ходьбе и повышения эксплуатационных характеристик, изделия должны иметь двухслойное защитное покрытие полиуретановым лаком. |
| Требование к общему исполнению | Конструктивно каждый экосенсорный модуль должен быть выполнен из листа МДФ толщиной не менее 18 мм в форме плитки с тактильной поверхностью и системой шип-паз, для возможности соединения модулей по типу конструктора. Размер модуля должен быть не менее 455х455 мм. Для обеспечения эстетичности и тактильной безопасности: - основание модуля должно иметь скругленные углы и скошенные кромки по всему периметру, радиусом не менее 2 мм; - рельефные выступы должны быть выполнены со скошенными кромками радиусом не менее 1,5 мм; - высота основания модуля должна быть не более 14 мм; - высота рельефных выступов не более 4 мм; - диаметр рельефных выступов в форме круга - не менее 25 мм в основании; - размер рельефных выступов в форме квадрата - не менее 25х25 мм в основании; - ширина рельефных выступов в форме продольной полосы/волнообразной полосы – не менее 25 мм в основании. |
| Обоснование требований к габаритным размерам экомодуля | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритным размером не менее (ВхШхГ): 18х455х455 мм Для обеспечения тактильной безопасности: - высота основания модуля должна быть не более 14 мм - высота рельефных выступов не более 4 мм Для сохранения эстетичного внешнего вида и обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - размер тактильного поля должен быть не менее: 330х330 мм - размер модуля без учета соединительных элементов (шипов) должен быть не менее: 415х415 мм |
| Требование к упаковке | В целях сохранности товара, изделия должны быть упакованы в гофрокороб. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товары в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модуль с тактильными элементами в форме круга, расположенными в линейном порядке – 1 шт.

Модуль с тактильными элементами в форме круга, расположенными в шахматном порядке – 1 шт.

Модуль с тактильными элементами в форме квадрата, расположенными в линейном порядке – 1 шт.

Модуль с тактильными элементами в форме прямых полос – 1 шт.

Модуль с тактильными элементами в форме волнообразных полос - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   ---