Техническое задание

Арт. 50533

Наименование объекта закупки

Парта-трансформер трапеция для коворкинга, модульная, с регулировкой высоты

Цель закупки

Оборудование классных помещений с целью обеспечения доступности как для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и для людей без ограничений здоровья.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичную одноместную парту, состоящую из стального подстолья и деревянной столешницы, усиленной металлическим каркасом. Подстолье выполнено в виде двух опор, конструкция которых обеспечивает возможность регулировки и жесткой фиксации столешницы на нужном расстоянии от пола в диапазоне от 670 до 820 мм. Регулировка столешницы по высоте позволяет использовать парту как ученику в инвалидном кресле, так и в комплекте со стулом. Столешница выполнена в форме трехсторонней равнобедренной трапеции, что позволяет из нескольких парт собрать уникальную рабочую зону для группы людей. Транспортировка изделия осуществляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка изделия осуществляется посредством винтового соединения. Регулировка по высоте осуществляется посредством винтов и ручек-фиксаторов. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации подстолье должно быть выполнено из стальных профильных труб сечением не менее чем 40х40 и 20х40 марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения антикоррозийной стойкости покрашен порошково-полимерной краской. Цвет белый-черный. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет – бук невский Окантовка для столешницы должна быть выполнена из ПВХ. Цвет – бук светлый. |
| Требование к конструкции парты | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, стоящую из двух регулируемых по высоте опор (подстолья) и столешницы с металлическим каркасом. Для обеспечения высокой прочности конструкции каждая опора должна быть выполнена из профильных труб 40х40х15 мм, 20х40х1,5 мм и листовой стали Ст08пс, толщиной 2 мм и 3 мм. Конструкция каждой опоры должна обеспечивать возможность регулировки столешницы по высоте в диапазоне от 670 до 820 мм, для жесткой фиксации должна быть обрадована двумя винтами и ручкой фиксатором. Для обеспечения удобного пользования инвалидами-колясочниками, а также для возможности сборки рабочей зоны из ряда парт, столешница должна быть выполнена в форме равнобедренной трапеции с длиною основания не менее 1000 мм и округленными углами, обеспечивающими травмобезопасные условия при эксплуатации. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и усилена в нижней части металлическим каркасом, обеспечивающем надежное крепление к опорам и прочность конструкции при эксплуатации. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, каркас должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не мнее 2 мм. Для обеспечения тактильной безопасности, а также защиты от попадания влаги, от механических повреждений, столешница по всему периметру должна иметь окантовку. Окантовка представляет собой гибкий накладной П-образный профиль из ПВХ, шириной не менее 16 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, с целью увеличения пространства для свободного заезда кресла-коляски габаритными размерами (ВхШхГ): - min высота не менее 670 мм; - max высота не менее 820 мм; - ширина не менее 1000 мм; - глубина не менее 580 мм. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам /работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Парта-трансформер трапеция для коворкинга, модульная, с регулировкой высоты – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---