Техническое задание

Арт. 80057-2

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное, для душа, c ножкой, AISI 304, D38

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварное сидение из нержавеющей стали, оборудованное в нижней части опорой к полу, обеспечивающей прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Конструкция опоры обеспечивает возможность регулировки высоты сиденья перед монтажом, в диапазоне от 457 до 537 мм от уровня пола. У данной модели сиденье сделано из плоских реек из нержавеющей стали, что делает его максимально удобным в применении. Откидная конструкция позволяет сложить сиденье в случае ненадобности, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Регулировка высоты сиденья осуществляется посредством вкручивания/выкручивания ножки. Монтаж изделия осуществляется посредством высверливания в вертикальную поверхность через кронштейны. Максимально допустимая нагрузка на сиденье до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высокой прочности конструкции и коррозионной стойкости, все элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. |
| Требование к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса (сиденья), стойки (опоры) и двух кронштейнов для монтажа. Сборка элементов конструкции осуществляется посредством шпилек. В целях обеспечения высокой прочности изделия, каркас должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм и стальных реек, выполненных из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, в количестве не менее 4-х штук. Для обеспечения травмобезопасности, рейки должны быть выполнены со скругленными краями под углом 900. Габаритные размеры рейки должны быть не менее 70 мм по ширине и не менее 12 мм по высоте. Для возможности крепления стойки, передняя планка сиденья в нижней части должна быть оборудована кронштейном, выполненным из нержавеющей стали толщиной не мнее 3 мм. Конструкция кронштейна, должна обеспечивать надежно крепление стойки, предотвращать складывание сиденья во время использования, а также обеспечивать возможность складывания стойки при откидывании сиденья. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам, стойка должна быть выполнена из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для возможности регулировки сиденья по высоте, нижняя часть опоры должна быть оборудована ножкой, выполненной в виде стержня с резьбой и имеющей в нижней части основание. Для обеспечения прочности конструкции, основание ножки должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 38 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и устойчивости к нагрузкам, кронштейны должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 90х45х60мм и иметь не менее 4-х монтажных отверстий (каждый). Для предотвращения складывания сиденья во время использования кронштейны должны быть оборудованы упорами, выполненными из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать сиденье из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр. имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. |
| Требования к габаритным размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь размеры (ВхШхГ): 457х500х521 мм - ширина сиденья (без учета кронштейнов) 500 мм: - глубина сиденья (с учетом кронштейнов) 521 мм; - мin высота (с вкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки сидения 457 мм; - мin высота (с вкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки кронштейна 483 мм; - max высота (с выкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки сидения 537 мм; - max высота (с выкрученной до упора ножкой) от пола до верхней точки кронштейна 563 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Для обеспечения травмобезопасности все сварные швы должны быть зачищены и отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья должно осуществляться посредством высверливания в вертикальную поверхность через кронштейны, изготовленные из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3-х мм и имеющие не менее 4-х монтажных отверстий (каждый). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное, для душа, c ножкой, AISI 304, D38 – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---