Техническое задание

Арт. 52047-01

Наименование объекта закупки

Уличная скамья для МГН, конструкционная сталь с порошковой покраской и рейками из ПВХ

Цель закупки

Оборудование объектов с большой проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Металлический каркас изделия выполнен из стали марки Ст08пс с порошковой покраской, доски из высокопрочного полимера. Изделие поставляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных услугах. С целью информационного обеспечения, в поверхность скамьи инкрустирована информационно-тактильная табличка, выполнена на основе ABS пластика, с покрытием лицевой поверхности специальной защитной пленкой. Скамья выполнена во всепогодных условиях, предназначена для использования на улице. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств конструкция каркаса изделия должна быть изготовлена из стали марки не ниже Ст08пс и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски - серый (RAL 7004). Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных свойств, настил сиденья должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 50 мм. Табличка должна быть выполнена на основе на основе ABS пластика толщиной не менее 1,35 мм, с покрытием лицевой поверхности специальной защитной пленкой (ламинирование). |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и пластикового настила. Металлический каркас представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных опор, в количестве не менее 3-х штук, соединённых между собой перемычками в количестве не менее 4-х штук. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик опоры и перемычки должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. В виду того, что скамья предназначена для эксплуатации инвалидом опорником, верхняя часть металлической конструкции должная быть выполнена с наклонной поверхностью. Для обеспечения устойчивости конструкции и надежной фиксации скамейки к поверхности, вертикальные опоры должны быть, оборудованы приварными фланцами, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШхГ): 120х320 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х монтажных отверстий. Сборка элементов каркаса осуществляется посредством болтового соединения. Для обеспечения комфорта и долговечности использования настил должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 50 мм, длиной не менее 1200 мм. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количестве досок не менее 6 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве 3 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 980х1200х320 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают фланцы, изготовленные из стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 3 мм, в количестве 3-х штук. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий для крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски должна быть инкрустирована информационно-тактильная табличка, размером не менее (ВхШ): 35х230 мм, выполненная на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). Информация должна быть представлена посредством рельефно-точечного шрифта Брайля и рельефно-графического изображения человека в кресло-коляске. Также на табличке должен быть изображен QR-код для ссылки на инструкцию по использованию скамьи для МГН. С целью обеспечения травмобезопасности, табличка должна иметь врезное крепление и не должна выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Уличная скамья для МГН, конструкционная сталь с порошковой покраской и рейками из ПВХ  – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---