Техническое задание

Арт. 50532-R

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк для пешеходного перехода «ТифлоНавигатор» (крепление правой стороной)

Цель закупки

Для оборудования пешеходных переходов, с целью ориентирования и информационного обеспечения для слабовидящих и тотально слепых людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Звуковой маяк для пешеходного перехода "ТифлоНавигатор" представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с последующей полимерно-порошковой окраской (белая шагрень) и оборудованное электронными компонентами. Маяк способен выдерживать атмосферные явления такие как: воздействие прямых солнечных лучей, осадки в виде дождя, снега, а также отрицательные температуры. Устройство воспроизводит заранее записанную информацию при нажатии на кнопку на пульте управления. Для этого необходимо зарегистрировать звуковой маяк на пульте управления. На одном пульте возможна регистрация до 15 устройств. Монтаж устройства осуществляется посредством болтов на специальный столб (приобретается отдельно). Крепление к столбу данного вида «Тифлонавигатора» осуществляется правой стороной корпуса. Крепление столба к поверхности осуществляется посредством закладных шпилек. Подключение устройства может осуществляться либо к общей электросети с непрерывным питанием, либо к сети уличного освещения. В случае подключения к сети уличного освещения, работа звукового маяка в дневное время будет осуществляться от встроенного аккумулятора, а в ночное время будет осуществляться заряд аккумулятора. Ёмкость встроенного аккумулятора позволяет устройству работать в течении суток. Звуковой маяк для пешеходного перехода "Тифлонавигатор" выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59591-2021 Тактильно-звуковые устройства для информационного обеспечения инвалидов по зрению. Звуковые указатели. Звуковые маяки. Тактильно-сенсорные терминалы. |
| --- | --- |
| Назначение | «Тифлонавигатор» предназначен для оборудования пешеходных переходов, с целью ориентирования и информационного обеспечения для слабовидящих и тотально слепых людей. Эксплуатация устройства осуществляется человеком с нарушениями зрения посредством пульта управления. Активация речевых сообщений осуществляется нажатием на соответствующую кнопку на пульте управления. При установке нескольких устройств на пути следования пользователь нажимает одну из кнопок на пульте управления и по слуху определяет местоположение того или иного звукового маяка, который сообщает информацию его географической установки, благодаря чему слабовидящий или тотально слепой человек соответственно ориентируется в пространстве. |
| Особенности | • Простое управление. Голосовые сообщения записываются в память устройства и выдаются посредством нажатия на соответствующую кнопку на пульте управления. • Всепогодная акустическая система. Система защиты динамика гарантирует сохранность и работоспособность устройства и при выпадении осадков. • Стальной корпус. Антивандальное исполнение из стали обеспечивает высокий эксплуатационный срок и защиту от механических повреждений. • Система бесперебойного питания. Обеспечивает возможность работы звукового маяка от встроенного аккумулятора в дневное время и последующей зарядкой аккумулятора в ночное время при подключении его к сети уличного освещения, а также для сохранения работоспособности в случае аварийного отключения электроэнергии, если звуковой маяк подключён постоянно к обычной электросети. • Централизованное управление. 1 пульт управления может активировать до 15 звуковых маяков. |
| Требования к материалам | В целях обеспечения антивандальных свойств и устойчивости к атмосферным явлениям корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с последующей полимерно-порошковой покраской, с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Цвет краски – белый (RAL 9003). Левая и задняя панели должны быть выполнены на основе полистирола, толщиной не менее 4 мм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали толщиной не мнее 2 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 350х350х350мм и оборудованное электронными компонентами. Конструкция устройства должна обеспечивать защиту динамика при выпадении осадков. Правая панель корпуса должна быть оборудована влагозащитным клавишным выключателем и влагозащитным разъемом питания, для возможности подключения к электросети/сети уличного питания. Для возможности крепления устройства к стойке, правая панель корпуса должна иметь не менее 4-х монтажных отверстий. Левая панель корпуса должна быть выполнена на основе полистирола, толщиной не менее 4 мм, с нанесением пиктограммы доступности для инвалидов по зрению. Задняя панель корпуса должна быть выполнена на основе полистирола, толщиной не менее 4 мм и оборудована смотровым окошком, выполненным из прозрачного оргстекла, обеспечивающим возможность визуального осмотра индикатора напряжения питания и светодиода состояния ИПБ, расположенных внутри устройства. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Напряжение и частота питающей сети: 180-245В, 10% 50-60 Гц Потребляемая мощность при работе: не более 15 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 4 Вт Наличие источника бесперебойного питания: предусмотрено Тип ИБП: Внутрисистемный с АКБ Количество батарей/напряжение: 1/12В Емкость батареи: 9 Ач Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Функциональные характеристики Антивандальное исполнение: предусмотрено Кол-во выключателей: 1 Кол-во каналов управления: 1 Регулировка громкости звука: есть, 2 кнопки Индикатор режима работы ИБП: светодиод 3-х цветный Время работы от встроенного аккумулятора: не менее 30 ч в режиме ожидания, не менее 5 ч в непрерывном активном режиме. Время полного заряда аккумулятора: не более 8 ч Радиочастотные характеристики Рабочая частота радиосигнала: 315 МГц Радиус действия радиопульта управления: до 60 м на открытом пространстве Звуковые характеристики Кол-во каналов: 1 Номинальная мощность: 5 Вт Максимальная мощность: 15 Вт Импеданс каждой динамической головки: 4 Ом Уровень чувствительности: 90 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 125 – 12500 Гц Формат хранения файлов Интерфейс для загрузки файлов: micro-USB (внутри устройства) Метод хранения звуковой информации: Встроенная память 16 Мбит (2 Mбай-та) Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV Конструкционные характеристики Материал корпуса: Лист Ст08пс 2мм; порошковая краска Цвет корпуса: белый (RAL 9003) Габаритные размеры (ВхШхГ): 350х350х350 мм Масса: не более 11 кг Степень защиты от проникновения воды и пыли: IP54 Способ крепления: Болтовое, к столбу Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от -40°С до +50°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -50°C до +60°С |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения, на левую панель корпуса должна быть нанесена пиктограмма доступности для инвалидов по зрению. Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком, пиктограмма должна иметь желтый цвет поверхности с нанесением изображения черного цвета. На задней панели корпуса должны быть нанесены: текстовая информация в виде «ТифлоНавигатор» и QR-код. |
| Требования к монтажу изделия | Устройство должно монтироваться при помощи болтов и иметь не менее четырех точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

•	Звуковой маяк для пешеходного перехода «ТифлоНавигатор» (крепление правой стороной) – 1 шт.

•	Кабель пиния – 1 шт.

•	Пульт дистанционного управления – 1 шт.

•	Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия  --