Техническое задание

Арт. 50508-4

Наименование объекта закупки

Стол для МГН складной с регулировкой высоты и уровня наклона столешницы из стали с порошковой покраской

Цель закупки

Оборудование классных помещений с целью обеспечения доступности МГН с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичную одноместную парту, состоящую из стального подстолья и деревянной столешницы. Складная конструкция подстолья обеспечивает оптимизацию пространства - при необходимости парту можно сложить и убрать, а также удобство при транспортировке и возможность значительной экономии на транспортных расходах. С целью эргономичности при эксплуатации, конструкция подстолья выполнена с телескопическим механизмом, обеспечивающим: - возможность регулировки высоты столешницы на расстоянии от 620 до 900 мм от уровня пола, что позволяет использовать парту как ученику в инвалидном кресле, так и в комплекте со стулом или стоя; - возможность регулировки угла наклона столешницы от 0 до 23,50 , что позволяет зафиксировать ее под комфортным углом наклона, в соответствии с индивидуальными особенностями людей с нарушением ОДА. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации МГН, передвигающихся на кресле-коляске, в передней части столешницы предусмотрен радиальный вырез. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница оборудована специальными бортиками. Углы бортиков имеют специальные зоны, для возможности оборудования парты тактильными наклейками с информацией о номере ряда и номере места, с целью ориентирования МГН с дисфункцией зрения. Тактильные наклейки приобретаются отдельно. Для обеспечения возможности фиксации учебных пособий посредством магнитов, в поверхность парты должны быть инкрустированы специальные металлические пластины (холдеры), имеющие радиусное расположение без видимых элементов крепления. Регулировка и жесткая фиксация высоты столешницы и угла наклона осуществляется посредством ручек-барашков в количестве 4-х штук. Складывание парты возможно только при условии установки минимальной высоты столешницы и угла наклона 00. Изделие разработано с учетом требований к прочности, влагоустойчивости и долговечности, обеспечивая тактильную безопасность и защиту от механических повреждений. Универсальный стол может использоваться в школах, больницах и реабилитационных центрах, клиниках, центрах занятости и других местах, которые активно посещают инвалиды различных категорий инвалидности и нарушений организма. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения прочности конструкции и продолжительного срока эксплуатации, металлический каркас подстолья должен быть выполнен: - из стальной профильной трубы марки стали не ниже Ст3 сечением не менее чем 30х30, с толщиной стенки не менее 1,5мм; - трубы круглой марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения антикоррозийной стойкости, все элементы металлического каркаса должны быть покрашены порошково-полимерной краской. Цвет окраски – серый. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет – бук невский. Окантовка для столешницы должна быть выполнена из ПВХ. Цвет – бук светлый. Защитные бортики и тактильные зоны должны быть выполнены на основе оргстекла молочного цвета. |
| Требование к конструкции парты | Конструктивно стол представляет собой изделие из стального каркаса и деревянной столешницы. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной менее 16 мм и не более 20 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации МГН, передвигающихся на кресле-коляске, в передней части столешницы должен быть предусмотрен вырез радиусом не менее 500 мм, глубиной не менее 100 мм. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница по периметру с трех сторон оснащена защитным бортиком высотой не менее 9 мм, выполненным на основе оргстекла. В углах бортиков должны быть выполнены специальные зоны, для обеспечения возможности оборудования парты тактильными наклейками, с целью информирования и ориентации слабовидящих и тотально слепых людей. Для возможности крепления бумажной информации посредством магнитов, в поверхность столешницы, в радиусном расположении должны быть инкрустированы стальные пластины (холдеры), в количестве 5 шт., выполненные из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с порошковой окраской белая шагрень (RAL 9003). Размеры металлических пластин должны быть не менее (ГxШ): 53x167мм. Для обеспечения тактильной безопасности: столешница не должна иметь острых углов (радиус скругления 50 мм); по периметру столешницы должен быть приклеен кант, выполненный из ПВХ, в цветовой гамме соответствующей столешнице; холдеры не должны выступать над поверхностью столешницы. Для обеспечения заявленных функций: подстолье должно иметь складную конструкцию; телескопическая конструкция опор должна обеспечивать возможность регулировки высоты столешницы на расстоянии от 620 до 900 мм от уровня пола и возможность регулировки угла наклона столешницы от 0 до 23,50. В виду установки изделия в общественных местах, каркас должен быть выполнен в антивандальном исполнении. Для обеспечения высокой прочности конструкции, опоры каркаса должны быть выполнены из стальной профилированной трубы сечением не менее 30х30 мм и листовой стали толщиной не менее 2 мм. Количество опор 4 шт. Для возможности регулировки и жесткой фиксации, каждая опора должна быть оборудована ручкой барашком. Для обеспечения устойчивости конструкции: опоры в задней части каркаса, должны иметь общее основание, выполненное из стальной трубы диаметром не менее 38 мм, каждая опора в передней части должна иметь основание, выполненное стальной трубы диаметром не менее 38 мм. Для исключения скольжения парты по поверхности пола, основание опор должно быть оборудовано противоскользящей лентой шириной не менее 25 мм. Для возможности прочного монтажа столешницы и надежной фиксации в разложенном виде, верхняя часть подстолья должна быть обрадована уголками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 2 мм. В виду того, что столешница имеет радиальный вырез, уголки для ее крепления должны быть расположены с торцевых и задней стороны каркаса. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры парты должны быть: - min высота (без учета бортиков) не менее 620 мм; - max высота (без учета бортиков) не менее 900 мм; - ширина не менее 1200 мм; - глубина не менее 600 мм. Габаритные размеры столешницы должны быть не менее 1200 мм по ширине, не мнее 600 мм по глубине. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стол для МГН складной с регулировкой высоты и уровня наклона столешницы из стали с порошковой покраской – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--