Техническое задание

Арт. 50381-3-PU-180x300-BB-SK

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг), 180х300х6, PU/PL, ч/ч, самоклей

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой комбинированное изделие, состоящее из полиуретанового основания и сменных вставок из грязезащитного полимера. Продольный тип рифления индикаторов, предусмотренных на плитке, должен обладать противоскользящими свойствами, которые сохраняются при движении в любых направлениях, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Индикаторы имеют форму полос и закрепляются на полиуретановом основании с помощью замкового крепления, что при истирании или повреждении вставки, даёт возможность заменить её на новую. Индикаторы, расположенные параллельно, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. При совмещении трех плиток, образующих девять параллельных полос, можно обозначить "Поле получения услуги". Высота подъема тактильных рифов не более 4 мм. Данная плитка на самоклеящейся основе, для монтажа не требуется специальный клей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия, основание плитки должно быть выполнено из высококачественного термополиуретана твёрдостью не менее 85 единиц по шору по таблице А, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет основания RAL 9004. Для обеспечения износостойкости и ударопрочности, вставка должна быть выполнена из ПНД. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия – черный (RAL 9004). |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный указатель (изделие) должен представлять собой сборку двух видов изделий: полиуретанового основания и вставок из грязеотталкивающего полимера. Края базовой пластины (основания) должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием, с целью обеспечения надёжной фиксации вставки, должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями в количестве не менее 10 штук на один продольный риф. Так же с целью возможности дополнительной фиксации тактильной плитки на поверхности посредством саморезов, под полимерной вставкой, в основании каждого тактильного рифа, должно быть не менее 5-ти монтажных отверстий диаметром не менее 5 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, ширина вершины продольных рифов должна быть не менее 30 мм, ширина тактильной вставки не менее 20 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении в любом направлении поверхность тактильных полос должна иметь выступы в виде усеченных пирамид высотой не менее 1 мм. Полосы должны быть расположены параллельно. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны быть не менее 170х290мм и не более 185х305 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип индикатора – прямолинейные параллельные рифы с противоскользящими вершинами не более 35 мм в основании. |
| Требования к креплению плитки к поверхности | Для обеспечения надежного крепления тактильной плитки на поверхности в течении всего срока эксплуатации, на тыльную сторону изделия должна быть нанесена двухсторонняя клейкая лента для тактильной плитки, толщиной не менее 291 мкм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде прямолинейных параллельных рифов, обозначающих движение вперёд без препятствий на пути следования и зону получения услуг. Для обеспечения контраста с имеющимся напольным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, основание и вершины тактильных рифов должны иметь черный цвет (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная контрастная, со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг), 180х300х6, PU/PL, ч/ч, самоклей - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---