Техническое задание

Арт. 903-2-ST2-200x300

Наименование объекта закупки

Тактильная полноцветная табличка на стальной основе. Размер 200x300

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика из стального листа, с защитным покрытием с лицевой стороны и порошково-полимерной окраской с обратной стороны. Размеры и пропорции шрифта соответствуют ГОСТ Р 50917-96, тактильный эффект соответствует СП 59.13330.2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких антивандальных свойств, тактильное изделие должно быть изготовлено из стального листа толщиной не менее 2 мм, с полноцветной заливкой краской лицевой стороны. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения высокого срока эксплуатации обратная сторона изделия должна быть окрашена порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 200 Мк. Для обеспечения тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Для обеспечения возможной фиксации указателя посредством саморезов, изделие должно иметь не менее 4х монтажных отверстий. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - 200 мм по высоте - 300 мм по ширине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | С лицевой стороны и боков- полиуретановый лак, толщина не менее 250 мк, с обратной стороны – порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 200 мк. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильная полноцветная табличка на стальной основе. Размер 200x300 - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------