Техническое задание

Вертикальная подъемная платформа «Vertical-1»

Наименование объекта закупки

Арт. 50507-11R Шахта вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» по ГОСТ, высота подъема до 2 метров, правая

Арт. 50507-21R Платформа подъёмная «Vertical-1» вертикального перемещения по ГОСТ до 2 метров, правая

Арт. 50507-11L Шахта вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» по ГОСТ, высота подъема до 2 метров, левая

Арт. 50507-21L Платформа подъёмная «Vertical-1» вертикального перемещения по ГОСТ до 2 метров, левая

Цель закупки

Оборудование объектов различной планировки, для вертикального перемещения маломобильных групп населения общей массой не более 250 кг, при помощи сопровождающего.

Технические характеристики

| Общее описание объекта закупки Вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» | Изделие представляет собой платформу подъемную с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения. Это стационарное подъемное электромеханическое устройство с электродвигателем, предназначенное для эксплуатации профессионально обученным сотрудником (оператором) для осуществления подъема маломобильных групп населения. Эргономичная конструкция представляет собой огороженную площадку (подъемную платформу) и корпус подъемника (шахту). Для обеспечения возможности установки вертикальной подъемной платформы на объектах с различной планировкой, изготавливаются: шахта левая – для совместного использования с левой подъемной платформой; шахта правая – для совместного использования с правой подъемной платформой. Изделия в соответствии с артикулом приобретаются отдельно. В комплектацию подъемной платформы (левой/правой) входят: подставной пандус; пульт управления (нижний); ограждение с входной дверцей и пультом управления (на верхней посадочной площадке). Шахта фиксируется анкерными болтами к поверхности по месту установки. Монтаж подвижной платформы к шахте осуществляется посредством специальных кронштейнов, обеспечивающих крепление конструкции без применения сварочных работ. В корпусе установлена каретка с передвигающейся платформой, перемещение осуществляется по принципу винт-гайка. Безопасность перемещения обеспечивается: наличием ограждений платформы в виде стенок и дверцы, оборудованной доводчиком; поднимающихся деталей пандуса, надежно фиксирующих пассажира и его коляску на платформе; установлены аварийные выключатели верхнего и нижнего положения, установлены ограничители движения платформы как вверх, так и вниз, ограничители движения вниз при возникновении препятствия под платформой. Имеются стационарные кнопки вызова, что позволяет маломобильному гражданину осуществить подъем без посторонней помощи. Также имеется 3 кнопки аварийного стопа: на платформе, на нижнем пульте, на пульте верхней посадочной площадки. Для обеспечения техники безопасности при работе с подъемной платформой, устройство оборудовано речевым озвучиванием, которое включает: - инструктаж основных функций, например: инструктаж при движении вверх или вниз, инструктаж после открытия дверцы, инструктаж при активации аварийного останова; - воспроизводит информацию о выполняемой функции (движение подъемника вверх/вниз, информировании о достижении подъемника крайней верхней или крайней нижней точки, аварийный режим, открытая дверца и т. д.). Удобство обеспечено подставным пандусом на регулируемых ножках, позволяющим плавно въехать на платформу. Регулируемые ножки обеспечивают регулировку пандуса по высоте в диапазоне от 95 мм до 115 мм. Подъемная платформа «Vertical-1» выполнена из высококачественных сертифицированных материалов и соответствуют всем требованиям ГОСТ 34682.2—2020, ГОСТ 55555-2013. |
| --- | --- |
| Назначение Вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» | Платформа обеспечивает доступность зданий и сооружений, в том числе беспрепятственный доступ МГН к жилым помещениям, общему имуществу в многоквартирных домах, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и другим общественным местам. Подъемная платформа «Vertical-1» предназначена для перемещения маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения, включая инвалидов-колясочников между двумя посадочными площадками. Подъемники могут быть установлены как внутри здания, например, в подъезде над лестничным маршем, так и на улице, например, над лестницей крыльца дома. Эксплуатация подъёмной платформы должна осуществляться профессионально обученным сотрудником (оператором). |
| Особенности Вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» | - Грузонесущее устройство приводится в движение электродвигателем с плавным пуском и остановом. - Питание от сети 220 В позволяет эксплуатировать подъемник при низких температурах до -40 °С, что является преимуществом по сравнению с автономным питанием от аккумулятора. - Подача питания осуществляется кабелем, заходящем непосредственно в шкаф управления. Электрические соединения шкафа управления с кареткой и платформой осуществляется гибкими кабелями, проложенных в кабель-канале гусеничного типа и исключает малейшую возможность перетирания провода. - Подходит для установки как снаружи (на улице), так и внутри помещения. - Антивандальное исполнение. - Каждая задействованная функция дублируется речевой информацией. - Голосовой инструктаж для эксплуатации и обеспечения техники безопасности при работе с устройством. - Цвета окраски: белый/черный. - Возможно изготовление индивидуальной высоты. - Открывание дверцы только тогда, когда платформа достигла соответствующей площадки. - Светодиодная подсветка платформы, цвет свечения которой варьируется в зависимости от режима работы подъёмника: - Красным – аварийное состояние или нажата кнопка аварийного стопа; жёлтым – одна или обе дверцы открыты; зелёным – готов к работе, синим – движение подъемника вверх или вниз. - Низкий уровень шума при работе. - Подъемник позволяет без посторонней помощи подняться или опуститься с одного на другой уровень здания. |
| Требования к конструкции шахты (левой/ правой) | Шахта вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» по ГОСТ, высота подъема до 2 метров, правая/левая Шахта (корпус) представляет собой металлическую конструкцию, оборудованную деталями и электрическими компонентами, обеспечивающими надежное крепление подвижной платформы и приводящими в движение грузонесущее устройство. Каркас корпуса представляет собой цельносварную металлическую конструкцию. Для обеспечения высокой прочности, каркас должен быть выполнен из профильных труб марки стали не ниже Ст3: сечением 20х20, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; сечением 20х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; сечением 40х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; сечением 40х40, с толщиной стенки не менее 2 мм; сечением 80х40, с толщиной стенки не менее 3 мм. Основание каркаса должно быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, размером не менее 1100х550 мм, в количестве 2-х штук. Комплекты деталей металлического каркаса должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Перемычки и ограничители должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Кабель-канал должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08с, толщиной не менее 1,2 мм. Габаритные размеры каркаса должны быть не менее 2583х1100х550 мм. Для обеспечения антикоррозийных свойств, каркас должен быть покрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не мене 250 мкм. Цвет – черный. Электрический шкаф представляет собой металлическую конструкцию, элементы которой должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, габаритным размерами не менее 708х390х158 мм. Для исключения несанкционированного доступа к электрическим компонентам грузонесущего устройства, дверца шкафа должна быть оборудована замком. Для обеспечения антикоррозийных свойств, металлический шкаф должен быть покрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не мене 250 мкм. Цвет – черный. Каретка представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, элементы которой должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной 8 мм, 3 мм и 2 мм. Для обеспечения антикоррозийных свойств, каретка должна иметь порошково-полимерную покраску, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – черный. Блок роликов представляет собой комплект деталей, выполненный из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств. Для обеспечения антикоррозийных свойств, детали должны быть окрашены порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не мене 250 мкм. Цвет – черный. Обшивка корпуса для обеспечения высоких эксплуатационных свойств должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм и окрашена порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет белый/черный. Кронштейны для крепления подвижной платформы, в количестве 2-х штук должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 5 мм, для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик. Для обеспечения антикоррозийных свойств, кронштейны должны быть окрашены порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не мене 250 мкм. Цвет – черный. |
| Требования к конструкции подвижной платформы (левой/правой) | Платформа подъёмная «Vertical-1» вертикального перемещения по ГОСТ до 2 метров, правая/левая Каркас. Для обеспечения высокой прочности конструкции каркас основания платформы должен быть выполнен из профильных труб марки стали не ниже Ст3: сечением 25х50, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; сечением 50х50, с толщиной стенки не менее 2 мм. Элементы основания должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2 мм; 3 мм и 5 мм. Настил. Для обеспечения противоскользящих свойств и устойчивости к нагрузкам, настил платформы должен быть выполнен из листа рифленого алюминия толщиной не менее 2 мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1 мм. С целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски, внутренний размер платформы должен быть не менее 1250х904 мм. Ограждения и дверца. Для обеспечения безопасности при эксплуатации, платформа должна быть оборудована ограждениями и дверцей, монтаж которых осуществляется на стойки, выполненные из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, в количестве 4-х штук. Для обеспечения антикоррозионных условий стойки должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет – белый (RAL 9003). Для обеспечения прочности, каркас двери должен быть выполнен из профильной трубы марки стали не ниже Ст3 сечением 40х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, размером не менее (ВхШ): 1091х885 мм. Каркас должен быть оборудован кронштейнами, обеспечивающими крепление полотна. Кронштейны должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий каркас двери должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет – белый (RAL 9003). Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, внешнее ограждение должно быть выполнено из оргстекла толщиной не менее 10 мм, внутренняя боковина и полотно дверцы должны быть выполнены из оргстекла толщиной не менее 8 мм. Для обеспечения безопасности, дверца должна быть оборудована доводчиком, обеспечивающем блокировку двери при подъеме/пуске. С целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски, ширина дверного проема должна быть не менее 855 мм. Ручка. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации дверца должна быть оборудована ручкой, длиной не менее 385 мм. Конструктивно ручка состоит прямолинейного элемента и двух литых окончаний. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: прямолинейный элемент должен быть выполнен из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI304, диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; литые окончания должны быть выполнены из полиамида, цвет – белый. Поручень. Для обеспечения безопасности при эксплуатации, платформа во внутренней части должна быть оборудована прямолинейным поручнем, длиной не менее 1095 мм. Конструктивно поручень состоит прямолинейного элемента и двух литых окончаний. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: прямолинейный элемент должен быть выполнен из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI304, диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; литые окончания должны быть выполнены из полиамида, цвет – белый. Панель управления. С целью обеспечения выполнения заявленных функций, внутренняя часть подвижной платформы должна быть оборудована панелью управления, содержащей: кнопку «вверх», кнопку «вниз», кнопку аварийного останова на панели управления платформы. Так же панель управления должна быть оборудована светодиодной подсветкой цвет свечения которой варьируется в зависимости от режима работы подъёмника: Красным – аварийное состояние или нажата кнопка аварийного стопа; жёлтым – одна или обе дверцы открыты; зелёным – готов к работе, синим – движение подъемника вверх или вниз. Для выполнения заявленных функцией, в комплектацию подвижной платформы (левой/правой) входят: подставной пандус; пульт управления (нижний); ограждение с входной дверцей и пультом управления (на верхней посадочной площадке). Пандус подставной Пандус подставной на регулируемых ножках предназначен для обеспечения плавного съезда/заезда на подъемную платформу. Регулируемые ножки обеспечивают регулировку пандуса по высоте в диапазоне от 95 мм до 115 мм. Конструктивно пандус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из опорной площадки с регулируемыми ножками и площадки для заезда/съезда. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил площадок должен быть выполнен из рифлёного алюминия, толщиной не менее 3 мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1 мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. С целью увеличения грузоподъемности, настил площадок должен быть усилен ребрами жесткости, выполненными из конструкционной стали толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения высокой прочности изделия, опорные ножки должны быть изготовлены из конструкционной стали, толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий пандус должны быть оборудован бортиками, высотой не менее 20 мм, выполненными из конструкционной стали толщиной не менее 3 мм. Бортики не должны иметь острых углов. Для обеспечения антикоррозионных условий все стальные элементы пандуса (за исключением настила) должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет – рапсово-желтый (RAL 1021). Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, размеры пандуса должны быть: - высота (без учета высоты бортиков) от 95 до 115 мм; - ширина не менее 1077 мм; - глубина площадки съезда/заезда не менее 450 мм; - глубина опорной площадки не менее 100 мм. Пульт управления (нижний) Конструктивно изделие состоит из металлического корпуса, оборудованного кнопкой «вниз» и кнопкой аварийного останова. Для возможности скрытого крепления пульта к поверхности, конструкция корпуса должна быть сборно-разборная и состоять из лицевой панели и задней стенки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, элементы корпуса, должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Для обеспечения прочного монтажа, нижняя часть лицевой панели должна быть оборудована пластиной для крепления, выполненной из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм, размером не менее 80х90 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры пульта управления должны быть не менее (ВхШхГ): 1000х160х130 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий корпус пульта должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет лицевой панели– белый (RAL 9003); цвет задней крышки - черный (RAL 9005). Ограждение с входной дверцей и пультом управления (на верхней посадочной площадке) Конструктивно изделие состоит из двух стоек и дверцы. Дверца. Для обеспечения прочности, каркас двери должен быть выполнен из профильной трубы марки стали не ниже Ст3 сечением 40х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, размером не менее (ВхШ): 1091х885 мм. Каркас должен быть оборудован кронштейнами, обеспечивающими крепление полотна двери. Кронштейны должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий каркас двери должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет – белый (RAL 9003). Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, полотно дверцы должно быть выполнены из оргстекла толщиной не менее 8 мм. Дверца должна быть оборудована пружинным доводчиком. С целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски, ширина дверного проема должна быть не менее 855 мм. Ручка. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации дверца должна быть оборудована ручкой, длиной не менее 385 мм. Конструктивно ручка состоит прямолинейного элемента и двух литых окончаний. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: прямолинейный элемент должен быть выполнен из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI304, диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; литые окончания должны быть выполнены из полиамида, цвет – белый. Стойки. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, корпус стойки должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм; основание стойки толщиной не менее 3 мм, для обеспечения прочного монтажа. Для обеспечения антикоррозионных условий стойки должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет – белый (RAL 9003). Для обеспечения выполнения заявленных функций, левая стойка должна быть обрадована кнопкой «вверх» и кнопкой аварийного останова. В связи с ограниченным местом при установке габаритные размеры ограждения должны быть не более (ВхШхГ): 115х1073х165 мм. |
| Требования безопасности к конструкции Вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» | С целью обеспечения безопасности при эксплуатации подъемного устройства должны (но) быть: - Установлены ограничители движения грузонесущего устройства. - Установлены аварийные выключатели верхнего и нижнего положения устройства (на случай отказа контроллера управления). - Наличие замков дверей, предотвращающие случайное открытие дверей во время движения, а также во время расположения платформы на противоположной площадке. - Принудительное разблокирование замков дверей при нажатии любой из кнопок аварийного стопа в случае возникновения непредвиденной ситуации. - Полное блокирование работы устройства, когда нажата кнопка аварийного стопа или возникла аварийная ситуация. - Блокирование движения, когда открыта любая дверца. - Наличие опорного поручня внутри платформы. - Наличие ограждений в виде стенок и дверей. - Дверца на верхней посадочной площадке и дверца на подъемной площадке оборудованы автоматическими доводчиками. - Подставной пандус позволяет плавно въехать на платформу. - Поднимающийся пандус исключает съезд кресла-коляски с платформы во время движения подъемника. Управление движением платформой осуществляется человеком, находящимся на платформе, а также может дублироваться сторонним человеком на нижней или верхней площадке. |
| Требования к системе управления Вертикальной подъемной платформы Vertical-1» | - Управление подъемным устройством должно быть осуществлено с помощью стационарных кнопок, установленных: на платформе, на нижнем пульте, на пульте верхней посадочной площадки. - Кнопки пульта управления должны быть легко нажимаемыми при непрерывном ручном воздействии на них для проведения операций с подъемным устройством. Длина и ширина кнопок в прямоугольном исполнении должны быть не менее 20 мм, диаметр при круглом исполнении должен быть не менее 25 мм. Рабочий ход кнопок пульта управления должен быть от 4 до 6 мм. - Кнопки на пульте управления должны иметь четко обозначенную маркировку направления движения. - Усилие воздействия на кнопку пульта управления, необходимое для ее срабатывания, должно быть не менее 2,5 H и не более 5,0 H. - Цвет пульта управления должен отличаться от цвета платформы. |
| Требования к информированию | Инструктаж должен быть доступен для следующих основных функций: - Движение вверх и вниз; - При закрытии или открытии дверцы калитки; - При аварийном режиме подъемника; Инструктаж должен имеет несколько типов: - Инструктаж перед управлением; - Инструктаж с прерыванием; - Инструктаж после управления; - Инструктаж во время управления, в т. ч. циклический или однократный; - Инструктаж отключен. Тип инструктажа для вышеперечисленных функций должен устанавливаться в настройках отдельно для каждой функции. Воспроизведение информации (озвучивание) должно быть доступно для следующих выполняемых функций: - Начальное приветствие при включении питания; - Движение вверх; - Движение вниз; - Достижение крайней верхней точки; - Достижение крайней нижней точки; - Срабатывание поддона (препятствие снизу); - Открыта дверца подъемной платформы или верхней площадки; - Переход в аварийный режим. Воспроизведение информации (озвучивание) должно иметь несколько типов: - Однократное озвучивание; - Циклическое озвучивание; - Циклическое озвучивание с интервалами (10, 20, 30 сек.); - Озвучивание отключено. Тип озвучивания должно устанавливаться в настройках отдельно для каждой функции. |
| Основные параметры и характеристики Вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» | Параметр; Значение. Общие характеристики. Вид подъемника; Вертикальный, открытый. Тип используемого привода; Винт-гайка. Максимальная грузоподъемность; 250 кг. Номинальная скорость подъема; 0,03 – 0,2 м/с (регулируемая). Высота подъема; 2 м. Уровень акустического шума; не более 50 Дб. Питание и электрические характеристики. Напряжение и частота питающей сети; 220/50; 230/50 В/Гц. Потребляемая мощность при работе; не более 1100 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; не более 20 Вт. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Функциональные характеристики. Защита от перегрузок; предусмотрено. Антивандальное исполнение; предусмотрено. Наличие ограждений в виде стенки и дверей; предусмотрено. Наличие автоматических доводчиков дверей; предусмотрено. Посты управления платформой подъемной; на грузонесущем устройстве, нижняя и верхняя площадки. Наличие аварийных кнопок на постах управления платформой; предусмотрено. Наличие опорного поручня внутри платформы; предусмотрено. Наличие подставного пандуса; предусмотрено. Звуковые характеристики. Кол-во каналов; 1. Номинальная мощность; 5 Вт. Максимальная мощность; 15 Вт. Импеданс каждой динамической головки; 4 Ом. Уровень чувствительности; 90 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 125 – 12500 Гц. Формат и флэш-карта хранения файлов. Метод хранения звуковой информации; флэш-карта. Формат флэш-карты; SD, SDHC. Объем флэш-карты; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3 (8-320 кбит/с), WAV. Конструкционные характеристики. Материал; Сталь с порошковой покраской. Настил платформы; Алюминий рифленый 3 мм. Способ крепления подъемника; Анкерное/сварное, к стальным конструкциям. Размеры площадки подъемной платформы (ШхГ); 900х1250 мм. Габаритные размеры шахты подъемника (левой/правой) (ВхШхГ); 2840х1100х585 мм. Габаритные размеры подъемной платформы (левой/правой) (ВхШхГ); 1175х1330х1165 мм. Размеры пандуса подставного; - высота 95……115 мм; - ширина 1077 мм; - глубина площадки съезда/заезда 450 мм; - глубина опорной площадки 100 мм.. Размеры нижнего пульта управления (ВхШхГ); 1000х160х130 мм. Размеры ограждения с входной дверцей и пультом управления (ВхШхГ); 115х1073х165 мм. Масса шахты (левой/правой) подъемника; 310 кг. Масса подъемной платформы (левой/правой) подъемника; 185 кг. Степень защиты от проникновения воды и пыли; IP54. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150; У1, У1.1, УХЛ. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -40°С до +50°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +60°С. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности изделия до монтажа, подъёмное устройство следует упаковывать в деревянные ящики. Упаковка должна обеспечивать защиту подъемного устройства от повреждений во время перевозки их всеми видами транспорта и при хранении. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Изделия в соответствии с артикулом приобретаются отдельно

Арт. 50507-11R Шахта вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» по ГОСТ, высота подъема до 2 метров, правая

Арт. 50507-21R

- Платформа подъёмная «Vertical-1» вертикального перемещения по ГОСТ до 2 метров, правая – 1 шт.

- Нижний пульт управления – 1 шт.

- Пандус подставной – 1 шт.

- Ограждение с верхним пультом – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

Арт. 50507-11L Шахта вертикальной подъемной платформы «Vertical-1» по ГОСТ, высота подъема до 2 метров, левая

Арт. 50507-21L

- Платформа подъёмная «Vertical-1» вертикального перемещения по ГОСТ до 2 метров, левая

- Нижний пульт управления – 1 шт.

- Пандус подставной – 1 шт.

- Ограждение с верхним пультом – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---