Техническое задание

Арт. 50537-t

Наименование объекта закупки

Терминал информационный «Tactile-VERT-2(43)V» тактильно сенсорный, со стандартным ПО, белый

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

В техническом задании используются следующие термины:

ПО: программное обеспечение со специальными возможностями для людей разных категорий инвалидности.

Контент: Текстовое и графическое содержание (наполнение) пользовательской части интерфейса программного обеспечения, носящее общий информационный характер, которое сотрудники учреждения считают необходимым донести до посетителей – далее «Контент» (например, Описание учреждения и оказываемых услуг, часы работы, расписание приема специалистов, расписания занятий, фото и видеоматериалы, новости и анонсы, планы расположения кабинетов, и пр.)

Презентация: совокупность всех страниц контента.

Цветовая гамма: специальный режим отображения контента, при котором видимое на экране содержимое контента отображается в разных высококонтрастных цветовых решениях (например, из обычного теста получаются такие варианты, как «Черный текст на белом фоне», «Белый текст на черном фоне», «Белый текст на синем фоне», «Синий текст на желтом фоне» и другие варианты). Переключение режимов необходимо для удобства пользования слабовидящими посетителями.

Конфигуратор ПО: специальная часть программного обеспечения, в которой создаются все формы, наполняется контент презентации, изменятся настройки отображения контента, а также прочие специальные возможности ПО.

Пользовательская часть ПО/интерфейс: контент (и вся презентация) с зонами навигации по контенту и управления специальными возможностями ПО, который виден и управляем любым посетителем учреждения, где установлен терминал, для получения им нужной информации об учреждении.

Программное обеспечение, установленное на терминале, позволяет создать удобные условия для пользователей с разными категориями инвалидности.

# Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Информационный терминал представляет собой изделие содержащий корпус, сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Каналы передачи данных, а также блок управления (мини ПК) и блок питания, источника визуальной информации размещены внутри металлического корпуса. Сенсорный экран снабжён управляющими и информационными зонами. Корпус устройства выполнен из высококачественной конструкционной стали и оборудован контрастной контурной подсветкой. В основании корпуса расположена массивная пластина из стали, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. С обратной стороны корпуса имеется панель управления устройством. Для обеспечения защиты от основных неполадок с электропитанием, информационный терминал оборудован источником бесперебойного питания (ИБП). Данный терминал поставляется с базовым ПО. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Тактильно-сенсорный информационный терминал (напольный компьютер) для инвалидов должен обеспечивать: Для всех категорий маломобильных групп населения - информационный носитель. Для тотально слепых – наличие тактильно-сенсорного экрана и специальной тактильной панели управления, которые позволяют управлять терминалом тотально слепому человеку. Для инвалидов на креслах колясках – специальное расположение органов управления и конструкция терминала. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов, программная установка функции увеличения изображения, изменение контрастности и цвета фона, а также реализована функция программного обеспечения для чтения информации реалистичным синтезированным голосом. Программное обеспечение, установленное на терминале, позволяет создать удобные условия для пользователей с разными категориями инвалидности. |
| Требования к марке стали | В виду установки изделия в местах общественного пользования корпус изделия должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной углеродистой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм, с дальнейшей порошковой покраской для обеспечения антикоррозийной защиты. Цвет лицевой и задней частей корпуса – белый (RAL 9003); цвет верхней и боковых частей корпуса - чёрный (RAL 9005); Для обеспечения устойчивости изделия, элементы основания должно быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, с дальнейшей порошковой покраской для обеспечения антикоррозийной защиты Цвет основания – черный (RAL 9005). |
| Требования к конструкции | Конструкция терминала обеспечивает возможность беспрепятственного и безопасного подъезда к ТЗМ человеку в кресло-коляске. Корпус изделия не имеет острых граней. Размеры корпуса с учетом опорной пластины: - высота не более 1850 мм; - ширина не более 740 мм; - глубина не более 300 мм. Глубина корпуса без учета опорной пластины: не более 135 мм. Задняя часть корпуса должна быть оборудована: - клавишным выключателем питания; - клавишным выключателем ИБП; - кнопкой включения системы/перезагрузки (с зеленой подсветкой); - кнопочным выключателем подсветки; - разъемом сети питания; - разъемом сети Ethernet; - USB-разъемами, в количестве 2-х шт. Особенности корпуса: по бокам корпуса имеется специальная яркая подсветка, закрытая защитным экраном и не выходящая за габариты корпуса более чем на 2 мм. Цвет свечения контрастной подсветки - бирюзовый, тип подсветки – светодиодная лента. В нижней части корпуса имеется инкрустированный знак «i» с внутренней равномерной подсветкой. Цвет свечения – белый. В основании корпуса расположена массивная тяжелая пластина из стали размером не менее (ВхШхГ): 10х740х300 мм, обеспечивающая устойчивость информационного терминала при случайном столкновении с ним инвалида. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Питание: AC 180-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 200 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 80 Вт Максимальный потребляемый ток: 1,5 А Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Номинальная мощность каждого канала: 3 Вт Максимальная мощность каждого канала: 5 Вт Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом Уровень чувствительности: 83 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 160 – 12500 Гц Характеристики экрана Диагональ экрана (дюйм): не менее 43" Разрешение экрана: не менее 1920x1080 Тип дисплея: LCD Инфракрасная сенсорная панель: наличие Защитное стекло сенсорной панели: наличие Размер сенсорного экрана: не менее 940х530 мм Формат экрана: 16:9 Частота обновления: 60Гц Характеристики Мини-ПК Операционная система: Windows 10/11 Емкость жесткого диска: ≥ 256 ГБ Размер оперативной памяти: ≥ 8 ГБ Тип видеокарты: Интегрированная карта Основная частота процессора: 2,1–3,7 ГГц Модель процессора: AMD Ryzen 5 3550H Характеристики ИБП Общая информация: Время автономной работы - 13-20 минут Количество выходных разъемов - 3 шт. Тип разъемов - IEC320 C13 /евророзетка Время зарядки батареи - 3-4 часа Уровень шума – не более 40 Дб Входные параметры: Мощность - не менее 650 ВА/ 360 Вт Входное напряжение - 220/230/240 В (162-285 В) Частота тока - 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) Выходные параметры: Выходное напряжение - 220/230/240 В ± 5% Форма напряжения - Синусоида Частота тока - 50 Гц или 60 Гц ± 1% Автоматическая регулировка напряжения (AVR) - Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения Время переключения - От 2 до 4 мс включая время определения (типовое) Защита ИБП и оборудования: Защита ИБП от перегрузок - Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд Вход ИБП - Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания (опционально) Короткое замыкание - Немедленное отключение ИБП от оборудования Аккумуляторная батарея: Напряжение и емкость батареи - 12В 7 Ач Холодный старт - включение ИБП в отсутствии напряжения электросети Защита АКБ - Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда Конструкционные характеристики Материал корпуса: сталь Ст08пС 1,5 мм Материал основания: сталь Ст3 5 мм Покрытие: порошково-полимерная покраска Цвет: белый/ черный Общие размеры (ВхШхГ): 1850х740х300 мм Размер основания (ВхШхГ): 10х740х300 мм Количество разъемов 3.5 jack – нет Количество разъемов rj-45 – 1 шт. Количество USB- разъемов – 2 шт. Наличие беспроводного Wi-Fi адаптера – нет Степень защиты: IP 43 Вес: 110 кг Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -30°C до +50°С |
| Функциональные возможности программного обеспечения: | - Возможность использования терминала как людьми с инвалидностью, так и людьми без инвалидности – наличие. - Наличие в ПО возможности создавать и демонстрировать посетителям учреждений на экране терминала презентации «Об учреждении», в которых должна присутствовать возможность размещения контента: текстовой информации и фото – наличие; - Наличие у посетителей возможности управлять всеми возможностями презентацией «Об учреждении» сенсорным образом (прикосновением пальцев к экрану информационного терминала) – наличие. - Наличие режима конфигуратора ПО, в котором сотрудники учреждения должны иметь возможность создавать различные презентации – наличие. - Возможность конфигуратора ПО в зависимости от потребностей Учреждения произвольным образом создавать и располагать элементы контента на поле презентации, а также добавлять новые кнопки перехода между страницами – наличие. - Наличие удобных для восприятия людьми разных категорий инвалидности (по слуху, по зрению, колясочников и пр.) схем отображения контента, обеспечивающих его доступность для людей с инвалидностью – наличие. - Наличие возможности конструировать собственную архитектуру контента, включая многостраничные презентации с текстовыми, графическими, аудио и видеоэлементами. - Программная система защиты программного обеспечения и данных от нелегального использования контента и несанкционированного распространения – наличие. - Возможность автоматического удаленного обновления версии программного обеспечения (когда разработчик ПО создал новую улучшенную версию презентации) по сети Интернет при подключенном к сети Интернет-терминале – наличие. - Возможность удаленного администрирования и наполнения контента презентаций программного обеспечения информационного терминала по сети Интернет при подключенном к сети Интернет информационном терминале – наличие. - Наличие в пользовательской части ПО/интерфейса ПО специальной выделенной зоны (вертикальной или горизонтальной полосы) с сенсорными кнопками – пиктограммами доступности для разных категорий инвалидности (по слуху, по зрению, для инвалидов-колясочников), отличающейся по цвету от остального информационного поля. Сенсорные кнопки включают или отключают режимы отображения информации в виде, адаптированном для разных категорий инвалидности – наличие. - Наличие следующих режимов отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности: - «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению»; - «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»; - «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху»; - Возможность произвольного изменения места расположения зоны с сенсорными пиктограммами (кнопками) доступности для разных категорий инвалидности, а также ширины этой зоны и ширины пиктограмм, как это будет наиболее удобно сотрудникам учреждения при создании презентаций «Об учреждении» – наличие. |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению» | - Наличие сенсорных кнопок в интерфейсе ПО с возможностью увеличения или уменьшения масштаба отображения контента (увеличение и уменьшение размера шрифта, размера картинок и пр.). - Включение режима должно осуществляться нажатием пальцем на сенсорную кнопку с пиктограммой «Черные очки». - Возможность включения режима «Контрастные цветовые гаммы». - Возможность отображения информации в режиме «Экранная лупа». |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»: | - В программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли пользоваться всеми возможностями терминала. - Включение режима должно осуществляться нажатием пальцем на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «Человек на инвалидной коляске». - При переходе в режим «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках» весь контент презентации должен сдвигаться вниз до такого выбранного уровня, на котором среднестатистическому человеку на инвалидной коляске будет удобно пользоваться всем полем презентации, включая возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки по всему полю. |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху»: | - В программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором включаются специальные возможности для людей с инвалидностью по слуху. - Включение режима должно осуществляться нажатием пальцем на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «Ухо». - В режиме «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху» на экран должна выводиться информация обо всех возможностях доступности, предоставляемых в данном учреждении для людей с инвалидностью по слуху. - В режиме «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху» должна быть предусмотрена функция включения индукционной системы для передачи аудиосигнала людям со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами, встроенной в корпус информационного терминала, если комплектация поставки информационного терминала включает такую систему. |
| Требования к общим режимам отображения контента | - При длительном нахождении информационного терминала в неактивном состоянии (отсутствии активности пользователя) должен (если такая опция активирована в настройках ПО по желанию руководства учреждения) включаться режим заставки, при котором на экране отображаются различные фотографии и прочие изображения. - Время задержки до перехода в режим заставки, время между сменой изображений, а также количество изображений и конкретные файлы изображений должны настраиваться в настройках ПО (в режиме конфигуратора). - Во время отображения режима заставки на экране должна быть отображена информация о возможности активировать терминал прикосновением пальцем. - ПО должно включать в себя возможность воспроизведения Видеозаписи в большинстве современных видеоформатов за счет наличия активированных официально установленных видеокодеков, а также за счет наличия в ПО специальных возможностей видеоплеера. - В пользовательском режиме (все режимы отображения Презентации, доступные для посетителя учреждения), должна быть отключена возможность входа в конфигуратор ПО без ввода пароля входа. - Режимы отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности должны быть полностью совместимы между собой и способны использоваться одновременно с другими режимами работы ПО. |
| Требования к возможностям режима «конфигуратора ПО» | - Возможность построения необходимых конфигураций презентаций, включающей в себя текстовую и графическую информацию, фотографии, прочие изображения, видео и аудиофайлы. - Возможность управления настройками всех описанных в техническом задании режимов отображения контента и управления настройками специальных возможностей отображения контента для людей с инвалидностью. - Конфигуратор ПО должен представлять из себя программный продукт (программную оболочку), в котором возможно открытие файла презентации «Об учреждении», включающей в себя любое необходимое количество различных страниц презентации (контент) и настраиваемых возможностей перехода и связей меду этими страницами. - Программный продукт должен иметь возможность отрывать любые прошлые или новые версии презентации, выполненные в этом программной продукте, вносить изменения в презентацию, сохранять новые версии презентаций. - Создание и наполнение презентация для данного программного продукта должно быть возможно как на терминале, так и на любом внешнем компьютере с последующим переносом файла презентации в информационный терминал. - Должна присутствовать возможность смены пароля входа в режим конфигуратора ПО. |
| Требования к ПО | Во избежание нарушения авторских и смежных прав, программное обеспечение, установленное на тактильно-сенсорный терминал, должно быть лицензированным и иметь сопровождающий документ, подтверждающий государственную регистрацию программы и её происхождение из РФ, поставка и установка тактильно-сенсорных устройств, без соответствующего свидетельства, влечёт за собой наступление юридической ответственности. |
| Требования к упаковке | Для обеспечения хранения и возможной дальней транспортировке изделие должно быть упаковано в оболочку из пенополистирола с толщиной стенок не менее 75 мм. Для обеспечения прочностных характеристик, влияющих на сохранность изделия, оболочка из пенополистирола должна быть изготовлена промышленным способом (литьем или контурной резкой) по форме терминала и обеспечивать его надежную фиксацию в вертикальном положении. Не допускается облицовка прямыми листами пенополистирола, так как это не является упаковкой, изготовленной промышленным способом. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Терминал информационный «Tactile-VERT-2(43)V» тактильно сенсорный, со стандартным ПО, белый - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---