Техническое задание

Арт. 52012-1

Наименование объекта закупки

Водно-пузырьковая панель для интерьера с тумбой и подсветкой

Цель закупки

Оборудование объектов с целью создания благоприятных условий для психологической разгрузки, развития эмоциональной сферы и сенсорного развития, а также для коррекции гиперактивности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой плоскую панель из сотового акрила, разделённую на вертикальные камеры, в количестве 12-ти штук. Камеры воздушно-пузырьковой панели заполняются дистиллированной водой. В каждой камере установлены форсунки системы подачи сжатого воздуха для создания в воде завесы из воздушных пузырьков. В верхней части панели установлены форсунки для сбора воздуха, которые предотвращают испарение воды. Границы панели оборудованы светодиодной лентой, управляемой LED контроллером, который позволяет установить подсветку определенного цвета. Вкл./выкл. подсветки и смена цветов осуществляется с помощью пульта управления. Таким образом создается эффект игры пузырьков воздуха и цвета. Наблюдение за пузырьками расслабляет, способствует отдыху глаз и мозга. Метод может использоваться для психологической разгрузки, коррекции гиперактивности, развития эмоциональной сферы. Воздушно-пузырьковая панель крепится на металлический каркас, выполненный из профильных труб, обеспечивающий прочность и устойчивость конструкции. Нижняя часть каркаса должна быть покрыта ЛДСП, представляя из себя тумбу. Верхняя часть каркаса также должна быть обшита ЛДСП для придания изделию законченного вида. Воздушно-пузырьковые колонны могут использоваться в различных учреждениях, таких как: детские сады, школы, поликлиники, больницы, санатории, кабинеты психологов и реабилитологов, а также в различных комнатах отдыха. Панель напольная, не требует дополнительного монтажа. Достаточно установить на ровную горизонтальную поверхность, отрегулировать опорные ножки в случае необходимости, заполнить дистиллированной водой и подключить к сети. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: - Пузырьковая панель должна быть выполнена из сотового акрила общей толщиной 16 мм и толщиной стенок 2 мм. Панель по краям должна быть усилена алюминиевым П-образным профилем 20х20х1,5 мм для обеспечения достаточной жёсткости и надёжной посадки панели в плоскость несущего каркаса. - Несущий каркас должен быть выполнен из профильной трубы Ст3 20х20х1,5 мм, с порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. Для обеспечения соответствия общей стилистики изделия, цвет каркаса должен быть белый. - Тумба должна быть выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Для соответствия общей стилистики, исходя из назначения изделия, цвета ЛДСП должны комбинироваться из светлых нейтральных оттенков – белый, светло-бежевый, светло-серый. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: несущего каркаса, тумбы и самой пузырьковой панели. Также изделие должно быть оборудовано: светодиодной лентой, управляемой LED контроллером; системой наполнения и слива жидкости; системой подачи и сбора сжатого воздуха; компрессором; контроллером; блоком питания и элементами электропроводки, обеспечивающими работу пузырьковой колонны от сети 220 В. Несущий каркас представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из профильных труб 20х20х1,5 мм. Основание каркаса должно быть оборудовано регулируемыми опорными ножками, в количестве 4-х шт. Пузырьковая панель конструктивно представляет собой изделие, состоящее из сотового акрила общей толщиной 16 мм и толщиной стенок 2 мм. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, панель по бокам должна быть усилена алюминиевым П-образным профилем 20х20х1,5 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм и иметь окантовку из ПВХ. Для возможности управления подсветкой и подачей воздуха на фасаде тумбы должна быть предусмотрена панель управления с клавишными выключателями и поворотным регулятором. Для оперативного доступа к электронике, системе подачи и слива жидкости, системе аэрации, тумба должна быть оснащена откидным люком. |
| Требования к геометрическим размерам | Ввиду ограниченного места при установке, габаритные размеры изделия должны быть не более (ВxШxГ): 1825х930х285 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания: 220 В +/-10%, 50 Гц Напряжение вторичных цепей: 12 В Максимальная потребляемая мощность: 75 Вт Средняя потребляемая мощность: 50 Вт Объем воды: 0,013 куб.м. (13 литров) Компрессор: есть LED контроллер: есть Цвет свечения: RGB Возможность выбора отдельного цвета свечения: есть Динамические световые эффекты: есть, не менее 5 шт. Статические световые эффекты: есть, не менее 7 шт. Степень защиты: IP 43 Масса изделия (без учёта воды): 42 кг |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Водно-пузырьковая панель для интерьера с тумбой и подсветкой – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   ---