Техническое задание

Арт. 903-0-GOST-2

Наименование объекта закупки

Пиктограмма, знак доступности объекта для инвалидов по слуху, ГОСТ Р 52131, с покрытием

Цель закупки

Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, обозначающий приспособленность здания или услуги для людей с нарушениями слуха. Указатель доступен для всех посетителей, вне зависимости от физических ограничений их здоровья. Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик изготовлен из поливинилхлорида. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ Р-52131-2019 и подходит для установки в местах общественного пользования и профильных учреждениях с большим потоком людей. С их помощью обозначают входы и выходы, зоны получения информации, места для инвалидов, а также санузлы и другие объекты. |
| --- | --- |
| Требование к материалам | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, табличка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны соответствовать нормативным требованиям ГОСТ Р 52131 и быть не менее (ВхШ): - 100х100 мм - 150х150 мм - 200х200 мм |
| Требования к информационному обеспечению | Пиктограмма должна содержать стилизованное изображение знака доступности объекта для инвалидов по слуху. |
| Требования к цветовому исполнению | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, в соответствии с ГОСТ Р 52131, указатель должен быть выполнен в двухцветном (монохромном) исполнении: фон – белого цвета; изображение – синего цвета. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная пиктограмма должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к монтажу изделия | Монтаж информационного указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пиктограмма, знак доступности объекта для инвалидов по слуху, ГОСТ Р 52131, с покрытием – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия –

--