Техническое задание

Арт. 50570-1

Наименование объекта закупки

Уличная скамья с подлокотниками и местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная

Цель закупки

Оборудование места отдыха для МНГ

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья разработана для комфортного отдыха людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конструкция имеет два посадочных места для посетителей, включая людей передвигающихся с помощью костылей либо тростей и одно место для возможности размещения людей на креслах-колясках. Наличие подлокотников обеспечивает надежную опору при пересаживании с кресла-коляски и посадке/вставании. Скамья представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х секций. Поставляется в разобранном виде, для удобства транспортировки. Конструктивно каждая секция состоит из металлического каркаса и пластикового настила для лавок. Скамья выполнена во всепогодных условиях, устойчива к любым видам осадков, погодным изменениям и имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не выцветает. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Сборка секций между собой осуществляется посредством болтового соединения. Монтаж скамьи к поверхности осуществляется посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств металлический каркас изделия должен быть изготовлены из конструкционной стали Ст08пс и Ст3пс, с покраской порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозионных свойств и устойчивости к погодным условиям. Цвет окраски – черный. Для обеспечения эстетических качеств и устойчивости к погодным условиям, настил сиденья и спинки должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Цвет настила – шоколад. |
| Требование к конструкции скамьи | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х секций. Конструктивно каждая секция представляет собой цельносварной металлический каркас, оборудованный пластиковым настилом. Две крайние секции должны быть выполнены в форме сиденья со спинкой; центральная секция, представляет собой спинку, предназначенную для соединения крайних секций и адаптации места для человека в кресло-коляске. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: элементы металлического каркаса секций должны быть выполнены из Лист Ст08пс 3мм х/к и Лист Ст3пс 5,0мм г/к. Для обеспечения устойчивости конструкции и надежного монтажа, металлический каркас боковых секций должен быть оборудован фланцами, в количестве 4-х шт (каждая секция), выполненными из Лист Ст08пс 3,0мм и имеющими по одному монтажному отверстию. Размер фланца не менее (ШхГ): 75х85. Для обеспечения комфорта и долговечности использования, настил сиденья и спинки должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - Размеры скамьи не менее (ВхШхГ): 850х2320х690 мм - Размер сиденья не менее (ШхГ): 510х460 - Высота сиденья от поверхности пола не менее : 450 мм - Размер спинки не менее (ВхШ): 230х2255 мм - Размер места для инвалидной коляски не менее (ШхГ): 1020х540 мм |
| Требование к монтажу | Изделие крепится к поверхности через монтажные отверстия фланцев посредством анкерных болтов, в кол-ве 8-ми шт. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Уличная скамья с подлокотниками и местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--