Техническое задание

Арт. 50536-1

Наименование объекта закупки

Интерактивный тактильно-звуковой терминал

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Интерактивный тактильно-звуковой терминал представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из эргономичной стойки с интегрированными медиа экраном и тактильно-звуковой мнемосхемой (ТЗМ), расположенной под комфортным углом наклона 600, с учётом особенностей восприятия информации незрячим человеком. Также устройство оборудовано Мини-ПК, для возможности администрирования. Для обеспечения комфортабельности при эксплуатации ТЗМ человеком в кресло-коляске, высота от уровня пола до нижней кромки видимой части мнемосхемы составляет 865 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная мнемосхема выполнена на основе ПВХ пластика, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия. Информация представлена визуальным и тактильным плоскопечатным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена кнопками для активации воспроизведения видео и аудио информации, заранее записанных в память Мини-ПК. Для обеспечения возможности вызова помощи персонала, устройство оборудовано интегрированной кнопкой активации. При включенном питании, при активации кнопки вызова происходит воспроизведение тифлокомментариев и видеоинформации, а также загорается подсветка кнопки зеленым цветом. При отключении питания, кнопка вызова работает автономно от элемента питания типа 23А, в этом случае осуществляется звуковое подтверждение активации посредством пьезоизлучателя. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство оборудовано индукционной системой. В виду установки изделия в местах общественного пользования стойка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной углеродистой стали марки Ст08пс, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий и эстетического вида. Конструкция стойки обеспечивает возможность беспрепятственного и безопасного подъезда к ТЗМ человеку в кресло-коляске. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать возможность озвучивать текстовую информацию, воспроизводить аудио или видео файл, загруженный для определенной кнопки активации на ТЗМ. Для расширения функциональных возможностей, устройство должно иметь возможность подключения к сети интернет. Устройство должно иметь возможность воспроизведения до 42 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека кнопки активации воспроизведения видео и аудио информации должны иметь функцию временной остановки воспроизведения «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ кнопки активации должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения. Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала кнопки вызова помощи, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. Для слабовидящих имеется внутренняя подсветка кнопок. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, стойка должна быть выполнена из профильной трубы 20х20 марки стали Ст3, листовой стали Ст08пс и Ст3, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью повышения эстетичных показателей элементы металлической конструкции должны быть окрашены в оттенках двух цветов жемчужно-белом и графитно-черном. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из стойки, медиа экрана, ТЗМ и кнопки вызова помощи. Для выполнения заявленных функций устройство должно быть оборудовано индукционным контуром, мини-ПК, динамиками, в количестве не менее 2-х штук и др. электронными компонентами, необходимыми для работы устройства. Для обеспечения прочности конструкции, каркас стойки должен быть выполнен из профильной трубы марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 20х20 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации корпус стойки должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм и 2 мм. Для обеспечения устойчивости конструкции, утяжеляющая платформа, расположенная в основании стойки, должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5,0 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 10х650х400 мм. Конструкция стойки должна обеспечивать возможность интегрирования в лицевой части корпуса: экрана на вертикальной поверхности и ТЗМ на наклонной поверхности по углом 600. Для придания изделию эстетичной привлекательности и индивидуальности, в нижней части корпуса на лицевой панели имеется инкрустированный шильд диаметром 190 мм, с логотипом компании «Вертикаль», со светодиодной подсветкой зеленого цвета. Задняя часть корпуса должна быть оборудована: - разъемом сети питания; - разъемом сети Ethernet; - клавишным вкл./выкл. питания с красной подсветкой; - USB-входом, в количестве 2 шт. Лицевая часть корпуса должна быть оборудована: - медиа экраном; - интегрированной кнопкой вызова помощи, со светодиодной подсветкой зеленого цвета; для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, диаметр кнопки должен быть не менее 50 мм; - пьезоизлучателем, для звукового подтверждения активации кнопки вызова при отключенном питании; - аудиоразъемом для возможности подключения наушников; – тактильно-звуковой мнемосхемой. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик ТЗМ должна быть выполнена на основе белого ПВХ, толщиной не менее 10 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования функциональные кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть не более (ВхШхГ): 1850х700х410 мм В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер видимой части мнемосхемы должен быть не менее 400х595 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 180-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 250 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 80 Вт. Максимальный потребляемый ток; 1,5 А. Звуковые характеристики. Кол-во каналов; 2. Номинальная мощность каждого канала; 3 Вт. Максимальная мощность каждого канала; 5 Вт. Импеданс каждой динамической головки; 4 Ом. Уровень чувствительности; 83 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 160 – 12500 Гц. Характеристики ТЗМ. Тип кнопок; Тактильные. Кол-во функциональных кнопок; до 42 шт.. Тип разработки тактильной мнемосхемы; Система Брайля. Материал мнемосхемы; ПВХ 10 мм, с защитным покрытием. Размер видимой части (ВхШ); 400х595 мм. Характеристики экрана. Диагональ экрана (дюйм); 27". Максимальное разрешение; 1920x1080 (FullHD). Размер видимой области экрана; 597х336 мм. Тип подсветки матрицы; LED. Технология изготовления матрицы; IPS. Соотношение сторон; 16:9. Сенсорный экран; нет. Покрытие экрана; матовое. Поддержка HDR; нет. Технология защиты зрения; Flicker Free, Low Blue Light. Яркость; 250 Кд/м². Контрастность; 1000:1. Максимальное количество цветов; 16.7 млн.. Характеристики Мини-ПК. Операционная система; Windows 10/11. Емкость жесткого диска; ≥ 256 ГБ. Размер оперативной памяти; ≥ 8 ГБ. Тип видеокарты; Интегрированная карта. Основная частота процессора; 2,1–3,7 ГГц. Модель процессора; AMD Ryzen 5 3550H. Характеристики кнопки вызова. Активация; Механическая. Радиочастота; 433 МГц. Подтверждение активации (при включенном питании медиа стойки); Голосовое на русском языке и отображение на экране, подсветка кнопки зеленым цветом. Подтверждение активации (при отключении питания медиа стойки); Звуковой пьезоизлучатель,. Элементы питания; Формат 23А, 1 шт.. Возможность использования ретранслятора; Есть. Радиус действия; Не менее 30 м с учетом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. Характеристики индукционной системы. Максимальная выходная мощность; 7 Вт. Площадь покрытия; Не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 100Гц -10кГц. Активация; Автоматическая. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; Труба профильная Ст3 20х20х1,5 мм, сталь Ст08пс, толщина 1,2 мм; 2 мм. Материал основания; Сталь Ст3, толщина 5 мм. Покрытие; Порошково-полимерная покраска. Цвет; Белый; черный. Общие размеры (ВхШхГ); 1850х700х410 мм. Размер основания (ВхШхГ); 10х650х400 мм. Высота от уровня пола до нижней кромки видимой части мнемосхемы; 865 мм. Угол наклона ТЗМ; 450. Степень защиты; IP 54. Вес; 80 кг. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от 0°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -30°C до +50°С. |
| Требования к качеству тактильной поверхности ТЗМ | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильно-звуковой терминал должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу | Для обеспечения надёжной инсталляции, устройство должно устанавливаться на ровную поверхность. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Интерактивный тактильно-звуковой терминал – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---