Техническое задание

Арт. 50539-1

Наименование объекта закупки

Остановка общественного транспорта для МГН антивандальная, эконом

Цель закупки

Адаптирование места остановки общественного транспорта

Место остановки должно соответствовать определённым правилам, прописанным в Своде правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки автобусная остановка для МГН | Изделие представляет собой остановку общественного транспорта, оборудованную для людей с инвалидностью, людей, имеющих временные ограничения по здоровью и здоровых людей. Конструктивно изделие состоит из сборного модульного металлокаркаса (павильона), выполненного из высококачественной конструкционной стали с порошковой покраской и обшитого монолитным поликарбонатом. Внутри павильон должен быть оборудован: - Скамьей, обеспечивающей комфортное пребывание всех категорий МГН; - Комплектом поручней, каркас которых выполнен из нержавеющей стали, покрытие-полимерный пластик с рифленой поверхностью; - Пиктограммой доступности для инвалидов всех категорий; - Кронштейнами в количестве 2-х штук, для возможности установки камер видеонаблюдения. Снаружи павильон должен быть оборудован: - Адресным указателем (Наименование остановки); |
| --- | --- |
| Габаритные размеры автобусной остановки для МГН | Для удобства при эксплуатации МГН всех категорий, габаритные размеры остановки в собранном виде должны быть: - высотой не менее 2560 мм; - шириной не менее 4150 мм; - глубиной не менее 1770 мм; |
| Павильон |  |
| Описание объекта закупки павильон | Остановочный павильон представляет собой сборную модульную конструкцию, выполненную во всепогодных условиях из конструкционной стали с порошковым покрытием и обшивкой из поликарбоната. Павильон выполнен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: - Элементы металлического каркаса павильона должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 80х80х3 мм, из стали марки Ст3, толщиной не менее 5 мм; из стали марки не ниже Ст08, толщиной 2 мм и 3 мм; - Элементы крыши металлического каркаса должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 20х20х1,5 мм; профильной трубы Ст3 30х30х1,5 мм; - Обшивка боковин павильона должна быть выполнена из поликарбоната монолитного прозрачного, толщиной не менее 8 мм; - Обшивка крыши по периметру должна быть выполнена из АКП толщиной не менее 3 мм, с нанесением пленки черного цвета; обшивка сверху должна быть выполнена из поликарбоната сотового синего, толщиной не менее 6 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий, все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - Антик-Медь. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик водосток должен быть выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, с порошковым покрытием. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - Антик-Медь. |
| Требование к конструкции | Конструктивно павильон представляет собой сборную модульную конструкцию, выполненную во всепогодных условиях, состоящую из металлического каркаса и крыши, обшитых поликарбонатом. Металлический каркас состоит из секций. Для обеспечения конструкционной прочности секции должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 80х80х3 мм; из стали марки Ст3, толщиной не менее 5 мм; из стали марки не ниже Ст08, толщиной 2 мм и 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, обшивка каркаса должна быть выполнена из монолитного прозрачного карбоната, толщиной не менее 8 мм. Сборка элементов металлического каркаса осуществляется посредством болтового соединения. Конструктивно каркас крыши павильона состоит из двух частей (левой, правой). Для обеспечения конструкционной прочности, каркас крыши должен быть выполнен из профильной трубы Ст3 20х20х1,5 мм; профильной трубы Ст3 30х30х1,5 мм. Сборка элементов металлического каркаса крыши осуществляется посредством болтового соединения. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, обшивка крыши по периметру (лицевая, задняя и боковые панели) должна быть выполнена из АКП, толщиной не менее 3 мм; обшивка крыши сверху должна быть выполнена из поликарбоната сотового синего, толщиной не менее 6 мм. Для возможности отвода осадков, фасад крыши должен быть оборудован водостоком, выполненным из листовой оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм, размером не менее (ВхШхГ): 22х2040х69 мм. Для возможности установки камер видеонаблюдения, внутренняя часть каркаса должна быть оборудована специальными кронштейнами, выполненными из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШхГ): 183х100х28 мм. |
| Требование к элементам крепления | Для обеспечения прочного монтажа, крепление павильона к поверхности осуществляется посредством фланцев, выполненных из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм и имеющих не менее 4-х отверстий, каждый. Количество фланцев, не менее 6-ти шт. |
| Требование к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения: - задняя панель остановки должна быть оборудована наклейкой синего цвета, в виде пиктограммы с символическим изображением человек на кресле-коляске; |
| Скамья |  |
| Описание объекта закупки скамья | Скамья предназначена для оборудования остановки, с целью комфортного пребывания всех категорий МГН. Представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и пластикового настила (сиденья), выполненное во всепогодных условиях. Поверхность сиденья оборудована 4-мя поручнями, обеспечивающими возможность опоры для людей с нарушениями, ОДА (опорно-двигательного аппарата). Поручни выполнены из нержавеющей трубы марки AISI 304, накладки из эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для обеспечения травмобезопасности, накладки выполнены с рифленой поверхностью, что полностью исключает скольжение рук. ПВХ накладка также имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей. Боковины металлической конструкции скамьи выполнены с лазерной резкой (логотип компании «Вертикаль»), что придает изделию эстетичную привлекательность и индивидуальность. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции, высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, металлический каркас изделия должен быть изготовлен: из трубы профильной Ст 20х40х1,5 мм; из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм; фланцы для крепления скамьи должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий, вся металлоконструкция изделия должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - Антик-Медь. Для обеспечения высокой износостойкости и защиты от различных природно-климатических воздействий настил должен быть выполнен из пластиковой доски, толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм (цвет – шоколад). С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие поручня должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски ПВХ должно быть выполнено в синем цвете. |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию с пластиковым настилом. С целью обеспечения высокой прочности изделия, каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам цельносварная конструкция должна быть оборудована фланцами, в количестве 3-х шт, выполненными из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ВхШ): 280х65 мм (каждый). Для обеспечения комфорта и долговечности использования сиденье скамьи должно быть изготовлено из пластиковых досок, толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70мм. Внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Монтаж настила осуществляется посредством скрытых креплений на мебельные саморезы. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА скамья должна быть оборудован поручнями в количестве не менее 4 -штук, выполненными из нержавеющей трубы диаметром не менее 32 мм, с ПВХ накладками. Размер поручня должен быть не менее (ВхГ): 173х390 мм. Скрытой крепление поручней к каркасу осуществляется посредством резьбового соединения. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к элементам крепления | Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, крепление скамьи к каркасу павильона должно осуществлять через фланцы, выполненные из стали толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ВхШ): 280х65 мм, в количестве 3-х шт. Каждый фланец должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий овальной формы. |
| Поручень |  |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой угловой комбинированный поручень, предназначенный для оборудования остановки. Поручень служит опорой для рук людям, имеющим ограничения по здоровью, а также детям. Каркас поручня выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304, накладки из эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для обеспечения травмобезопасности, накладки выполнены с рифленой поверхностью, что полностью исключает скольжение рук. ПВХ накладка также имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей. В комплект изделия входит два угловых поручня, размером (ШхГ): 1240х1460 мм, для монтажа в правой части остановки (двухуровневый поручень). Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски ПВХ должно быть выполнено в синем цвете. |
| Требование к конструкции | Опорный поручень представляет собой угловой поручень, с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Поручень изготавливается из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, что повышает его эксплуатационные характеристики и 2-х ПВХ накладок. |
| Требования к размерам | Для соответствия поручней конструкции павильона их размеры не должны превышать (ШхГ): - 1240х1460 мм (кол-во 2 шт.) |
| Требования к элементам крепления | Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, поручни должны крепится к металлическому каркасу посредством кронштейнов, выполненных из нержавеющей стали толщиной не 2 мм менее, а также посредством резьбового соединения. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Павильон (сборно-разборная конструкция) — 1 шт.;

Скамья — 1 шт.;

Поручни стационарные — 2 шт.;

Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 12 месяцев

Особые условия

---