Техническое задание

Арт. 10511

Наименование объекта закупки

Увеличитель карманный

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для чтения, увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Асферическая поверхность линзы исключает возможность оптических и цветовых искажений по краям поля зрения. Прочная металлическая оправа надежно защищает оптику от сколов. Изделие передвигается по страницам, поэтому его не нужно держать на весу. Для более комфортного использования устройство имеет светодиодную подсветку, работа которой осуществляется нажатием на оправу линзы. Светодиоды расположены на равном расстоянии друг от друга, поэтому освещение получается максимально ярким и равномерным. В комплект входит защитный чехол, который предотвратит линзу от повреждений. Вес устройства 180гр. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: - 5ти кратное увеличение; - возможность включения подсветки нажатием на оправу линзы. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой линзу в металлической оправе. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации диаметр линзы должен быть не менее 70мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из алюминия. Для обеспечения подсветки по контуру оправы должно быть расположено не менее 3х светодиодов, работа которых должна осуществляться от Li-ion аккумулятора, встроенного в металлический корпус. Для обеспечения возможности зарядки аккумулятора с внешней стороны металлической оправы должен быть расположен разъем USB. Для включения/выключения питания подсветки на внутренней части корпуса должна быть расположен переключатель. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры должны соответствовать: высота устройства 55мм, диаметр 92мм. |
| Требование к аккумуляторной батарее | 3.7V 180mAh |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Увеличитель карманный – 1 шт

Кабель USB – 1шт

Ткань для очистки линзы – 1 шт

Чехол – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------