Техническое задание

Арт. 10201-3

Наименование объекта закупки

Индукционная настольная система VERT-2а

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации в зоне получения услуг людям с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с панелью управления, расположенной в задней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4х часов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля. Устройство должно иметь кнопки включения и отключения Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4х часов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство должно быть выполнено в цельном пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика. Для обеспечения удобства при эксплуатации на передней панели устройства должны быть расположены: кнопка включения устройства, кнопка выключения устройства, индикатор активности работы, индикатор включения питания. Устройство должно быть оборудовано встроенным микрофоном с чувствительностью -60+-3 дБ, расположенным в верхней части корпуса и разъёмом для подключения внешнего блока питания AC 220 - DC 15, 1 А, расположенным на задней панели корпуса. На передней и верхней панелях устройства должны быть размещены пиктограммы доступности для инвалидов по слуху. |
| Технические характеристики | Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В. Степень защиты: IP 42 Диапазон рабочих температур: 0-40 С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Вес изделия: не более 1,05 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством высота устройства должна быть не более 40 мм, ширина не более 225 мм, глубина не более 165 мм. |
| Требования к креплениям | Для обеспечения функционального использования в нижней части корпуса должны быть установлены противоскользящие опоры. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система -1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--