# Техническое задание

Арт. 10350-1

Наименование объекта закупки

Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр" 95х135х45 мм

Цель закупки

Коммутатор «СурдоЦентр» предназначен для усиления сигнала системы оповещения. Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации. В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Общее описание адаптивной системы оповещения СурдоЦентр | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые по средствам каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Так же система может передавать голосовые сообщения с пульта управления в режиме трансляции прямой речи. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Коммутатор входит в систему оповещения для усиления сигнала путем каскадного соединения. Максимальное расстояния между коммутатор-коммутатор или коммутатор – пульт управления, должно составлять 50метров. Коммутатор представляет собой устройство, в нижней части которого расположен отсек с разъемами под RG 45. Корпус изготовлен промышленным способом из стали толщиной не менее 1,2 мм, с полимерным напылением краски. На корпусе расположен разъем для подключения внешнего питания. Внутри корпуса расположена плата усиления, трансформатор. К коммутатору можно подключить UTP 4х парный кабель не более 5 штук. Корпус имеет скрытые крепления для его установки на вертикальную поверхность. |
| Требования к функционалу устройства | Функционально устройство должно обеспечивать возможность одновременного подключения до четырёх визуально информационных табло, а также последовательного подключения дополнительных коммутаторов, с целью увеличения количества управляемых систем визуального табло. С целью обеспечения заявленных функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность сегментации сигнала поступающего от пульта управления и его передачу одновременно на все взаимозакомутированные табло. С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения к пульту управления по средствам UTP 4-х парного кабеля. |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее чем 250 мкм. С целью обеспечения возможности подключения нескольких визуально-информационных табло устройство должно быть оборудовано выходными разъёмами в количестве не менее 4 штук и одним входным разъёмом для подключения дополнительного коммутатора, по средствам витой пары с коннектором RG-45. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Класс защиты должен быть не ниже IP22. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры коммутатора не должны превышать: 95 мм по высоте; 135 мм по ширине; 45 мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 10 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильной передачи визуальной и звуковой информации он должен быть подготовлен с учётом особенностей его восприятий. |
| Требования к безопасности | В виду травмобезопасности, внешние углы должны быть округленными. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам скрытого крепления, не менее чем в двух точках фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр" 95х135х45 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет