Техническое задание

Арт. 10698

Наименование объекта закупки

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией, AISI304 с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Антивандальная сенсорная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой вызова помощи, в качестве беспроводного источника передачи сигнала. В виду использования кнопки в местах общественного пользования, корпус изделия выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, с порошково-полимерной покраской жёлтого цвета, с целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми. Активация сигнала происходит за счет нажатия интегрированной кнопки. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака «инвалид колясочник», а также надпись с применением системы Брайля «вызов помощи». При активации вызова происходит вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи LED подсветки. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала, ПС-1999 и ПС-999. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. При активизации кнопки должна осуществляться визуальная индикация по средствам встроенной LED подсветки с целью подтверждения работоспособности устройства. С целью подтверждения активизации кнопки, должна осуществляться кратковременная вибрация с целью информирования тотально слепых и плохо видящих людей о работоспособности устройства. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, корпус должен быть окрашен порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. С целью обеспечения беспрепятственных условий при эксплуатации, изделие должно быть оборудовано механической кнопкой, в форме усечённой пирамиды с выпуклой поверхностью, диаметром не менее 12 мм, для активации устройства. С целью обеспечения комфортного использования, кнопка не должна иметь фиксирующего механизма и активироваться посредством однократного воздействия. Корпус изделия должен быть оборудован внутренней светодиодной подсветкой, обеспечивающей визуальную индикацию работоспособности устройства и звуковым сигналом для обеспечения индикации работоспособности устройства для слепых и слабовидящих людей. |
| Требования к техническим характеристикам | - Активация: механическая - Частота: 433 МГц - Визуальное подтверждение активации: есть - Тактильное подтверждение активации: есть - Элементы питания: формат AAА, кол-во 3 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи: с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке - Возможность использования усилителя: есть - Зона активации: не менее 12 мм - Радиус действия: не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности - Класс защиты: не ниже IP44 - Рабочая температура: от -20° C до +35° C - Материал корпуса: нерж. сталь AISI304 1,5 мм, порошковая покраска - Цвет корпуса: рапсово-желтый (RAL 1021) - Размер (ВxШxГ): 185x95x28 мм - Вес: 0,75 кг |
| Требования к информационному обеспечению кнопки вызова | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи». С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН сенсорная поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения человека в инвалидном кресле. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении-не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией, AISI304 с порошковой покраской - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---