Техническое задание

Арт. 10831

- Наименование объекта закупки

- Информационный медиаэкран DISPLAY VERT-43G, со встроенной индукционной системой 660x1070x150мм

- Цель закупки

- Для оборудования объектов в целях информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Информационный медиаэкран​ представляет собой изделие, содержащее металлический корпус и плоский LED экран, который является источником передачи визуальной информации. Устройство передачи данных, индукционная система размещены внутри металлического корпуса. Для самостоятельного администрирования и информационного наполнения устройства различного рода информацией корпус устройства оборудован двумя USB разъёмами. Также устройство имеет возможность воспроизведения информации с компьютера или ноутбука. Настройка и управление устройством осуществляется посредством пульта дистанционного управления. Медиаэкран предназначен для передачи видео и аудио информации, которую сотрудники учреждения считают необходимым донести до посетителей, в том числе для слабослышащих и тотально глухих людей, которые используют слуховой аппарат или имеют имплант. Обычно на медиаэкранах транслируют часы работы, расписание приема специалистов, расписание занятий, фото и видеоматериалы, новости и анонсы, планы расположения кабинетов, ролик об учреждении, рекламу (как свою, так и партнеров) и пр. полезную информацию. Монтаж изделия осуществляется посредством настенного крепления. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу медиаэкрана | Функционально информационный медиаэкран должен обеспечивать: Возможность демонстрации посетителям учреждений на экране терминала презентации «Об учреждении» следующего содержания: - График приёма граждан сотрудниками учреждения. - Ответы на часто задаваемые вопросы. - Предоставление разносторонней справочной информации – новости, примеры бланков, нормативная база. - Информирование о деятельности организации и др. Устройство должно обеспечивать возможность передачи и трансляции видео со звуком. Наличие USB разъемов должно обеспечивать возможность подключения 2-х информационных носителей (USB-флеш накопитель или жесткий диск) для самостоятельного администрирования и информационного наполнения медиаэкрана различного рода презентациями. Устройство должно иметь возможность воспроизведения информации с компьютера или ноутбука посредством подключения через порт HDMI. Устройство должно обеспечивать возможность настройки и управления и при помощи пульта дистанционного управления. Для обеспечения усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху устройство должно быть оборудовано индукционной системой. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания информации людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной системы, при подключении устройства в сеть. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства и кронштейн для крепления должны быть выполнены из стали маркой не ниже Ст08 и окрашены порошково-полимерным способом, толщина красящего слоя не менее 250мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. Цвет черный (RAL 9005). |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из корпуса, кронштейна для крепления и плоского экрана, являющегося источником видео и аудио информации. Для обеспечения продолжительного эксплуатационного периода корпус изделия должен быть выполнен из конструкционной стали маркой не ниже Ст08, толщиной листа не менее 1,5 мм. С целью обеспечения воспроизведения информации, подготовленной с учётом восприятия слабовидящими людьми размеры экрана по диагонали, должны быть не менее 108см. Для обеспечения воспроизведения аудио информации устройство должно быть оборудовано динамиками, в количестве не менее 2х штук. Для обеспечения возможности питания устройства от сети 220 В, а также вкл/выкл устройства нижняя часть корпуса должна быть оборудована разъемом питания АС-003 с предохранителем и кнопкой диаметром не менее 16мм. С целю возможности самостоятельного администрирования и информационного наполнения устройства различного рода информацией корпус устройства должен быть оборудован скрытыми разъемами USB, в количестве не менее 2х штук. С целью возможности подключения компьютера или ноутбука устройство должно быть оборудовано портом HDMI. Для обеспечения надежного крепления кронштейн должен быть выполнен из стали маркой не ниже Ст08, толщиной листа не менее 2 мм, габаритными размерами не более (ВxШxГ): 450x550x122 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограничения места для установки размеры устройства без учета крепежного элемента должны быть: высота не более 660мм, ширина не более 1070мм, глубина не более 150мм. Глубина изделия с учетом кронштейна для крепления должна быть не более 272мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Для обеспечения высокого качества изображения устройство должно быть оборудовано жидкокристаллическим LED экраном: Диагональ экрана - 43" LCD дисплей – наличие Инфракрасная сенсорная панель – наличие Защитное стекло панели – наличие Разрешение экрана - 1920x1080 пикс Формат экрана - 16:9 Частота обновления экрана – 60Гц Яркость - 230 Кд/м2 Контрастность – 4000:1 Угол обзора - 178°/ 178° Время отклика - не более 8 мс Мощность звука – 16 Вт (8 Вт x 2) Питание - 220-240В ～ 50/60Гц |
| Требования к загружаемым файлам | Для обеспечения работы персонала с устройством, система должна воспроизводить: - Видео файлы форматов: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB - Аудио файлы форматов: MP3, AC3, EAC3, ААС - Изображения форматов: JPEG, BMP, JPG, PNG - Тексты формата: TXT. |
| Требования к индукционной системе | Площадь покрытия: 2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. |
| Требования к информационному обеспечению | Вся информация должна быть подготовлена с учётом её восприятия слабовидящими людьми. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Максимальная потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт. |
| Требования к монтажу информационного медиаэкрана | Для обеспечения надёжной инсталляции, устройство должно крепиться при помощи металлического кронштейна выполнено из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Информационный медиаэкран DISPLAY VERT-43G - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---