Техническое задание

Арт. 10834

Наименование объекта закупки

Тестер индукционной петли ТИП-1

Цель закупки

Устройство предназначено для проверки и оценки качества и работоспособности индукционной системы для слабослышащих.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тестер индукционной петли представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с панелью управления, расположенной в передней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Предназначен для тестирования индукционного контура. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать возможность оценки работоспособности и измерения параметров электромагнитного поля контура при включенном усилителе индукционной петли. Устройство должно обеспечивать возможность визуальной индикации. Устройство должно обеспечивать регистрацию максимальных значений. Устройство должно обеспечивать удержание показаний. |
| Требование к конструктивному исполнению | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть выполнен из прочного ABS пластика и защищен полиуретановым ударопрочным стеклом. Для отображения замеряемой информации и информации о переключении режимов на передней панели должен быть расположен ЖК-дисплей. На панели управления должны быть расположены: - кнопка вкл/выкл тестера; - кнопки управления: «Gauss» – Включение показаний значения магнитной индукции электромагнитного поля в Гауссах; «Tesla» – Включение показаний значения магнитной индукции электромагнитного поля в Теслах; «Max» – режим регистрации максимальных значений и удержание их показаний; «Range» – работа в определенном диапазоне частот (до 200 до 2000 ); «Hold» – удержание показаний текущего значения. |
| Требования к элементам питания | Для обеспечения работы устройства необходимо использовать батарейное питание - 9 В (тип «Крона»). Срок службы батареи – до 100 часов. |
| Технические характеристики | Скорость измерений - 2,5 изм/сек; Режим регистрации МАКС значений и удержание показаний; ЖК-индикатор (3,5 разрядов); Степень защиты - IP X0; Диапазон температур для транспортировки - от -20°C до +40°С; Диапазон частот – 30-300 Гц |
| Требования к габаритным размерам | Габаритные размеры устройства не должны быть более (ВхШхГ): 140х65х38 мм. |
| Требования к весу изделия | Вес устройства должен быть не более 0,17 кг. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тестер индукционной петли ТИП-1 – 1шт.

Источник питания 9V – 1 шт.

Сумка для переноски – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---