Техническое задание

Арт. 10827

Наименование объекта закупки

Индукционная портативная система VERT-1а-MP3

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Устройство предназначено для трансляции звуковых сообщений, посредством магнитного поля в слуховой аппарат, по встроенному в систему беспроводному каналу Bluetooth. Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с двумя панелями управления расположенной в задней части и передней части устройства, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. Для обеспечения свободного пространства рабой зоны оператора система имеет дополнительное крепление на поверхность стекла. Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного пластика. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать: - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля; - трансляция потокового аудио сигнала по встроенному беспроводному каналу Bluetooth посредством магнитного поля; - воспроизведение звуковых МрЗ файлов с флеш карты формата ТР и трансляцию их посредством магнитного поля; - прием сигналов местных радиостанций в диапазоне РМ и трансляцию их посредством магнитного поля; - воспроизведение звуковых файлов со стандартных USB носителей и трансляцию их посредством магнитного поля. Устройство должно иметь кнопки включения и отключения. Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство. Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. |
| Требование к конструктивному исполнению | Индукционная система представляет собой цельное устройство, выполненное в пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика, с двумя панелями управления и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. На передней панели управления должны быть расположены: - модуль воспроизведения звука (МР3); - слот под micro-SD флэш-карту; - гнездо USB; - гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX); - кнопка уменьшения громкости/переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты; - кнопка воспроизведения/паузы; - кнопка увеличения громкости/переход наследующий трек/выбор радиочастоты; - кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3); - информационный дисплей. На задней панели управления должны быть расположены: - кнопка включения системы; - кнопка выключения системы; - индикатор активности работы; - индикатор включения питания; - гнездо под внешний микрофон - гнездо для подключения зарядного устройства; - переключатель режима работы: Модуль MP3 / микрофон; - встроенный микрофон; - переключатель режима работы микрофона: Встроенный микрофон /внешний микрофон. Устройство должно содержать в себе встроенную индукционную петлю. Для установки корпуса в вертикальном положении подставка должна быть выполнена из прозрачного оргстекла. |
| Технические характеристики | - 3 режима работы: встроенный микрофон, внешний микрофон, режим воспроизведения звуковых файлов или трансляции радиостанций. - Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения) - Система воспроизведения звуковых файлов со встроенным радиоприемником диапазона FM. - Интерфейсы: USB, Bluetooth - Формат флэш-карт: micro-SD - Встроенный Ni-MH аккумулятор 12 В, 2000 мАч - Внешний блок питания AC 220В / DC 15В, 1А - Площадь покрытия: до 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц - Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100Гц – 10кГц - Максимальная выходная мощность: 7 Вт - Средний ток потребления: 0,5А - Пиковый ток потребления (при максимальном сигнале): не более 1А - Чувствительность встроенного микрофона: от -60 до -3 дБ - Время работы устройства: до 4 часов при использовании микрофона, до 3 часов при использовании МР3 плеера - Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 ⁰С - Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 ⁰С - Степень защиты: IP53 - Вес: не более 1,25 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования системы в зоне с ограниченным пространством, размеры устройства должны быть: высота не более 205 мм, ширина не более 280 мм, глубина не более 30 мм. |
| Требования к креплениям | Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора система имеет крепление - разборную подставку, для установки корпуса в вертикальном положении, изготовленную из прозрачного оргстекла. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система -1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Подставка для установки на стол – 1 шт.

Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

------