Техническое задание

Арт. 10087-28

Наименование объекта закупки

Трафарет для установки индикаторов через сверление, линейное расположение. 580 x 580 x 3мм

Цель закупки

Для монтажа тактильных индикаторов в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой шаблон многоразового использования, изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги. Предназначен для монтажа тактильных индикаторов в форме усеченных конусов, с диаметром в основании не более 35 мм, в линейном расположении способом крепления через сверление. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения высокой прочности и долговечности трафарет должен быть изготовлен из АКП, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм. |
| Требование к конструкции изделия | Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия под сверление в количестве не менее 81 шт, для возможности монтажа тактильных индикаторов. Отверстия должны располагаться в линейном порядке. Для обеспечения монтажа тактильных индикаторов по ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий под установку тактильных индикаторов должно быть не менее 58 мм. Диаметр отверстия под сверление должен быть не менее 7 мм и не более 8 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при монтаже размеры изделия должны быть не менее (ВxШxГ): 3×580x580 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Трафарет для установки индикаторов через сверление, линейное расположение. 580 x 580 x 3мм - 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---