Техническое задание

Арт. 80047

Наименование объекта закупки

Скамья наклонная, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М2

Цель закупки

Оборудование объектов с большой проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Изделие предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки, больницы и др. Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь AISI 304. Настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, элементы металлического каркаса должны быть выполнены из нержавеющей трубы марки не ниже AISI 304, диаметром не мнее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения эстетических качеств и высоких эксплуатационных свойств, настил сиденья должен быть выполнен из шлифованной доски толщиной не менее 20 мм, с последующим 2-х слойным нанесением полиуретанового лака. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из цельносварного металлического каркаса и деревянного настила. Каркас образован вертикальными стойками в количестве 3 шт. и поперечинами, в количестве 4-х штук. Каждая вертикальная стойка состоит из 2-х опорных стальных нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм, наклонной поверхности для усиления каркаса так же изготовленной из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, установленной на ней кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления деревянного настила. Для обеспечения прочного монтажа конструкции, основание каждой стойки должно быть оборудовано фланцем, выполненным из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШХГ): 120х320 мм и имеющем не менее 4-х отверстий, диметром не менее 12 мм. Поперечины должны быть выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм. Деревянный настил изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 45 мм, длиной не менее 1200 мм. Внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количество досок не менее 6 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве 3 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. |
| Требования к размерам | Габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 985х1200х320 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают монтажные пластины, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм, размером не менее 120х320 мм, для обеспечения устойчивости и прочной фиксации скамьи. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски, в правой части должны быть инкрустированы информационная табличка и пиктограмма доступности, выполненные на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). С целью обеспечения травмобезопасности, табличка и пиктограмма должны иметь врезное крепление и не должны выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья наклонная, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М2 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---