Техническое задание

Арт. 50143-MAX

Наименование объекта закупки

Максимальный комплект для голосования «Доступные выборы»

Цель закупки

В рамках программы «Доступная Среда» для обеспечения доступа на избирательный участок и проведения голосования всех видов маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Комплект представляет набор изделий и устройств позволяющие обеспечить комфортный доступ на участок и возможность реализации права тайного голосования для всех категорий МГН: инвалиды-колясочники; тотально незрячие; слабовидящие; инвалиды, использующие дополнительную точку опоры; слабослышащие. Комплект позволяет организовать беспроводную систему вызова помощи на входе в участок и в избирательную кабинку. Комплект позволяет незрячему человеку ориентироваться на избирательном участке без помощи посторонних и самостоятельно прочитать информацию об кандидатах в избирательном бюллетене. Также комплект позволяет беспрепятственно общаться со слабослышащим избирателем. |
| --- | --- |
| Каркас кабинки | Каркас кабинки представляет собой сборно-разборную конструкцию, выполненную из металлической трубы, толщиной не менее 1 мм, диаметром не менее 25мм, с последующим нанесением хрома гальваническим способом для получения зеркальной поверхности. В целях обеспечения тактильной безопасности торцы труб закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность. В целях обеспечения быстрого и удобного монтажа, каркас изделия должен собираться при помощи фурнитуры. Конструкция сделана таким образом, что выдерживает нагрузку на горизонтальные планки весом более 150 кг. Для обеспечения удобства при эксплуатации габаритный размер кабинки должен быть не менее (ВxШxГ): 1910x855x1150 мм. Конструкция предусматривает надежное крепление опорного поручня и столика. |
| Набор ширм | В целях обеспечения непроницаемости внутреннего пространства во время проведения голосования, каркас должен быть обрамлён в непроницаемые ширмы в количестве не менее 2шт, обеспечивающих полное закрытие кабинки с 3х сторон (с боков и задней стенки), площадью не менее 95 %, а с лицевой части площадью не менее 60%. Ширмы должны иметь возможность перемещаться относительно верхней перекладины каркаса. В целях обеспечения долговечности, сопротивления внешним воздействиям, ширмы должны быть выполнены промышленным способом из ткани атлас стрейч. Цветовое исполнение ширм – синего цвета. С лицевой части ширма имеет вид занавеса и должна быть выполнена с нанесением надписи «Доступные выборы» и знаков доступности (пиктограмм) для всех категорий МГН, в количестве 3-х шт. Размер знака должен быть не менее 180×180мм. |
| Поручень для инвалида | Представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлической трубы диаметром не более 50 мм, выполненную из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5мм. Длина поручня не менее 780мм. |
| Стол для голосования инвалидов | Представляет собой изделие с ровной поверхностью, изготовленное из ЛДС толщиной не менее 16 мм. В целях обеспечения удобства проведения голосования, а также свободного размещения листов формата А4, габаритные размеры столика должны быть глубиной не менее 320мм, шириной не менее 775мм. Стол имеет штатное крепление кнопки вызова системы «ТИФЛОВЫЗОВ». |
| Планшет для голосования | Предназначен для помощи избирателю с нарушениями зрения при заполнении бюллетеня. Представляет собой изделие прямоугольной формы, выполненное их ПВХ, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения закрепления бюллетеня и трафарета на планшете, предусмотрен карман, выполненный из ПЭТ, толщиной не менее 0,5мм. Цвет планшета жёлтый. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры планшета должны быть не менее 335мм по высоте и не менее 245 мм по ширине. |
| Трафарет для подписи | Предназначен для помощи избирателю с нарушениями зрения в подписании и датировании подписного листа. Трафарет представляет собой изделие, выполненное из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. Цвет трафарета желтый. Для обеспечения комфортных условий при подписании документов, габаритные размеры трафарета должны быть не менее 50мм по высоте и не менее 90 мм по ширине, окошко для подписи не менее 15мм по высоте и не менее 55мм по ширине. |
| Тактильная мнемосхема участка | Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план о помещении избирательного участка. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Габаритные размеры – по согласованию с заказчиком. |
| Индукционная система | Устройство (индукционная система) предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с панелью управления, расположенной в задней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. В виду ограниченного места работы оператора с системой, важно, чтобы что бы размеры по высоте не более 233 и ширине не были более 323 мм, а глубина не более 35мм. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4х часов. Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного материала Устройство должно обеспечивать - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля. Устройство должно иметь кнопки включения и отключения Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. Технические характеристики: Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В. Степень защиты: IP 54 Диапазон рабочих температур: 0-40°С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц |
| Приемник сигналов ПС-1099 с голосовым сопровождением на русском языке | Система предназначена для голосового оповещения избирательной комиссии о необходимости помощи в различных точках избирательного участка. Язык оповещения: русский. Размеры :210 × 135 x 40 (мм.) Вес: 549 г. Материал: ABS пластик, акриловое стекло. Цвет: Затемненное акриловое стекло, белое основание FND дисплей: отображение 2-х значений, двузначные цифры Рабочая частота: 433Mhz. Питание: внешний адаптер AC220V/DC12V Антенна: внешняя дипольная антенна Тип приемника: Прямоугольный (360˚) Количество регистрируемых кнопок: макс. 99 шт. Отображение цифр: 1-9, отображение букв |
| Тактильная беспроводная кнопка вызова БК 51 | Кнопка предназначена для установки на входе избирательный участок. Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака инвалид колясочник, а также надпись с применением системы Брайля «ПОМОЩЬ». С целью обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком цвет кнопки -белый, цвет подосновы -жёлтый. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала ПС-1099, ПС-1999, ПС-999. Технические характеристики Размеры: 45х72х21 (мм.) Вес, кг: 0.033 Цвет: Белый Активация: сенсорная РФ: Передатчик (FSK Low Power стандарт передачи данных) Частота.: 433 Mhz Элемент питания: 1,5 В, V27GA 1шт. Антенна: Встроенная PCB антенна Тип передатчика: Прямоугольный (360˚) работы от батареи: более 50,000 нажатий Износ кнопки: до 1 млн. нажатий |
| Тактильно-сенсорные кнопки вызова помощи БК 86 | Кнопка предназначена для установки внутри избирательной кабинки. Изделие представляет собой электронное, сенсорное устройство в цельном пластиковом защитном корпусе, интегрированное в поверхность информационного указателя, на котором информация о назначении изделия представлена по средствам тифлографики и шрифта по системе Брайля (кнопка вызова помощи). Сенсорная поверхность изделия также имеет тактильную маркировку, выполненную по средствам стилизованного изображения. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная зона должна быть оборудована равномерной контурной подсветкой синего цвета, активируемой прикосновением к кнопке. С целью обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком цвет кнопки -белый, цвет информационного указателя -жёлтый. Устройство предназначено для передачи радиосигнала на частоте 433 МГц и активации беспроводных приемников сигналов ПС 1099 и ПС 1999, обеспечивающих воспроизведение голосовых сообщений на русском языке. Крепление изделия должно осуществляться по средствам клейкой ленты, выполненной на основе вспененного акрила. Технические характеристики Размер кнопки: 86х86х18 мм Размер тактильного указателя: 170х150х3 Зона активации: не менее 30 мм Цвет: Белый Вес, кг: 0.15 Активация – сенсорная РФ: Передатчик (FSK Low Power стандарт передачи данных) Частота- 433 МГц Антенна - Встроенная PCB антенна Тип передатчика: Прямоугольный (360˚) Визуальное подтверждение активации - есть Элементы питания - формат АAA, кол-во 3 шт. Сопряжение с системами вызова помощи – с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке Возможность использования усилителя – есть |
| Лента временной фиксации | Представляет собой клеевую ленту в рулоне для временной фиксации тактильной разметки. Обеспечивает легкое снятие клея, как с поверхности основания куда наносилась тактильная разметка. |
| Кейс для хранения комплектов для голосования | Кейс предназначен для хранения и транспортировки комплектов для проведения голосования. Представляет собой бокс из композитного алюминия с толщиной стенки 3 мм и стальным каркасом из профилированных труб сечением не менее 15х15 мм, толщиной не мнее 1,5мм. Кейс имеет стальные петли в количестве не менее 3х шт., а также стальные замки-карабины, в количестве не менее 2-х шт. Для удобства транспортировки кейс должен быть оборудован стальными откидными ручками в количестве не менее 4-х штук с трех сторон. В виду того, что кейс предназначен для хранения комплектов для проведения выборов его размеры не должны превышать более 160мм по высоте, 1232мм по ширине, 884 мм по глубине. С внешней стороны, на поверхность кейса нанесена маркировка «КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЙ - ДОСТУПНЫЕ ВЫБОРЫ». |
| Тактильная разметка «принятие решения» | Покрытие предназначено для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией в местах пересечений тактильных путей в качестве обозначения зоны принятия решений. Покрытие предназначено для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности. Покрытие предназначено для обеспечения противоскользящих условий. Технические характеристики: Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – линейные конусы для обозначения зоны "Принятия решения, перекрестка". Покрытие должно быть изготовлено из ворсового материала обеспечивающие его эластичность при температуре от -5 до +50 гр. Тактильное покрытие имеет ворсовую поверхность для сбора воды и грязи с верхней части и прорезиненную основу снизу для ее удерживания. Толщина основы покрытия не превышает 5 мм. Для предупреждения загибания углов и в целях безопасности покрытие обрамлено резиновым кантом видимой шириной не менее 25 мм и толщиной на менее 5 мм. Для обеспечения прочной и долговечной фиксации резиновый кант пришит к ворсовой основе по всему периметру машинным способом с длинного стежка не более 4 мм. Покрытие оборудовано тактильными индикаторами выступающие от поверхности покрытия на высоту не более 5 мм. Зона расположения тактильных индикаторов должны соответствовать СП 59.13330.2020. Тактильные зоны должны быть изготовлены с применением тактильных индикаторов в форме усеченного конуса диаметром не менее 35мм. Тактильные индикаторы изготавливаются из пластифицированного ПВХ твердостью не более 80 ед. по Шору. Каждый индикатор монтируется к ворсовому покрытию посредством штифта через сквозное отверстие. Для прочной фиксации каждый штифт закреплен с обратной стороны ворсового покрытия при помощи стопорного кольца. Крепление тактильных индикаторов должно обеспечивать их надежную фиксацию при стирке покрытия в моечных комплексах и чистке при помощи струи воды высокого давления. Расстояния между осями соседних индикаторов должно быть не более 70 мм. Тактильное покрытие поставляется в собранном виде, тактильные индикаторы впрессованы в поверхность покрытия и имеют надежное крепление при помощи стопорных колец. Общий размер покрытия 600х600 мм. Цвет основы – серо-черный Цвет тактильных индикаторов- желтый |
| Тактильная разметка «преодолимое препятствие» | Покрытие предназначено для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией о возможных препятствиях в зоне входной группы. Покрытие предназначено для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности. Покрытие предназначено для обеспечения противоскользящих условий. Технические характеристики: Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – предупреждающие линейные конусы. Покрытие должно быть изготовлено из ворсового материала обеспечивающие его эластичность при температуре от -5 до +50 гр. Тактильное покрытие имеет ворсовую поверхность для сбора воды и грязи с верхней части и прорезиненную основу снизу для ее удерживания. Толщина основы покрытия не превышает 5 мм. Для предупреждения загибания углов и в целях безопасности покрытие обрамлено резиновым кантом видимой шириной не менее 25 мм и толщиной на менее 5 мм. Для обеспечения прочной и долговечной фиксации резиновый кант пришит к ворсовой основе по всему периметру машинным способом с длинного стежка не более 4 мм. Покрытие оборудовано тактильными индикаторами выступающие от поверхности покрытия на высоту не более 5 мм. Зона расположения тактильных индикаторов должны соответствовать СП 59.13330.2020. Предупреждающие зоны должны быть изготовлены с применением тактильных индикаторов в форме усеченного конуса диаметром не менее 35мм. Тактильные индикаторы изготавливаются из пластифицированного ПВХ твердостью не более 80 ед. по Шору. Каждый индикатор монтируется к ворсовому покрытию посредством штифта через сквозное отверстие. Для прочной фиксации каждый штифт закреплен с обратной стороны ворсового покрытия при помощи стопорного кольца. Крепление тактильных индикаторов должно обеспечивать их надежную фиксацию при стирке покрытия в моечных комплексах и чистке при помощи струи воды высокого давления. Расстояния между осями соседних индикаторов должно быть не более 70 мм. Ширина предупреждающей зоны определяется по ширине препятствия. Тактильное покрытие поставляется в собранном виде, тактильные индикаторы впрессованы в поверхность покрытия и имеют надежное крепление при помощи стопорных колец. Общий размер покрытия 900х400. Цвет основы – серо-черный Цвет тактильных индикаторов- желтый |
| Тактильная разметка «безопасный путь» | Покрытие предназначено для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией о возможности безопасного движения вперёд без препятствий на пути следования. Покрытие предназначено для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности. Покрытие предназначено для обеспечения противоскользящих условий. Технические характеристики: Тип тактильного указателя для инвалидов по зрению – прямолинейные параллельные рифы (направление движения, зона получения услуг). Покрытие должно быть изготовлено из ворсового материала обеспечивающие его эластичность при температуре от -5 до +50 гр. Тактильное покрытие имеет ворсовую поверхность для сбора воды и грязи с верхней части, и прорезиненную основу снизу для ее удерживания. Толщина основы покрытия не превышает 5 мм. Для предупреждения загибания углов и в целях безопасности покрытие обрамлено резиновым кантом видимой шириной не менее 25 мм и толщиной на менее 5 мм. Для обеспечения прочной и долговечной фиксации резиновый кант пришит к ворсовой основе по всему периметру машинным способом с длинного стежка не более 4 мм. Для обеспечения информирования незрячих людей покрытие оборудовано тактильными индикаторами в виде параллельных рельефных полос, показывающими незрячему человеку путь без препятствий, высота подъёма над поверхностью покрытия не более 5 мм. Зона расположения тактильных индикаторов должны соответствовать СП 59.13330.2020 и выполнены в соответствии с графическим макетом. Направляющие зоны должны быть изготовлены с применением тактильных полос в вертикальном сечении трапециевидной формы и высотой не менее 5 мм. Каждый индикатор должен быть шириной не менее 30 мм и длинной не менее 300 мм. Тактильные индикаторы изготавливаются из пластифицированного ПВХ твердостью не более 80 ед. по Шору. Каждый индикатор монтируется к ворсовому покрытию посредством не менее 5 штифтов через сквозные отверстия. Для прочной фиксации каждый штифт закреплен с обратной стороны ворсового покрытия при помощи стопорного кольца. Крепление тактильных индикаторов должно обеспечивать их надежную фиксацию при стирке покрытия в моечных комплексах и чистке при помощи струи воды высокого давления. Расстояния между осями параллельных тактильных полос должно быть не более 70 мм. Ширина направляющей зоны должна быть не менее 170 мм и включать в себя не менее 3х параллельных тактильных полос. Направляющие тактильны индикаторы (линии) по ходу движения должны быть расположены на расстояния между ними не более 90 мм. последовательно друг за другом. Общий размер покрытия 2700 х 600 мм Цвет основы – черный Цвет контрастных полос - желтый |
| Тактильная разметка «зона получения услуг» | Покрытие предназначено для ориентирования незрячего человека в пространстве, обеспечения его тактильной информацией в местах получения услуг. Покрытие предназначено для удержания части жидкости с обуви при движении по его поверхности. Покрытие предназначено для обеспечения противоскользящих условий. Технические характеристики прямолинейные параллельные рифы (направление движения, зона получения услуг). Покрытие должно быть изготовлено из ворсового материала обеспечивающие его эластичность при температуре от -5 до +50 гр. Тактильное покрытие имеет ворсовую поверхность для сбора воды и грязи с верхней части и прорезиненную основу снизу для ее удерживания. Толщина основы покрытия не превышает 5 мм. Для предупреждения загибания углов и в целях безопасности покрытие обрамлено резиновым кантом видимой шириной не менее 25 мм и толщиной на менее 5 мм. Для обеспечения прочной и долговечной фиксации резиновый кант пришит к ворсовой основе по всему периметру машинным способом с длинного стежка не более 4 мм. Покрытие оборудовано тактильными индикаторами выступающие от поверхности покрытия на высоту не более 5 мм. Зона расположения тактильных индикаторов должны соответствовать СП 59.13330.2020. Тактильные зоны должны быть изготовлены с применением тактильных индикаторов в форме полосы шириной не менее 30мм, длиной не менее 300мм. Тактильные индикаторы изготавливаются из пластифицированного ПВХ твердостью не более 80 ед. по Шору. Каждый индикатор монтируется к ворсовому покрытию посредством штифтов через сквозные отверстия. Для прочной фиксации каждый штифт закреплен с обратной стороны ворсового покрытия при помощи стопорного кольца. Крепление тактильных индикаторов должно обеспечивать их надежную фиксацию при стирке покрытия в моечных комплексах и чистке при помощи струи воды высокого давления. Расстояния между осями соседних индикаторов должно быть не более 60 мм. Тактильное покрытие поставляется в собранном виде, тактильные индикаторы впрессованы в поверхность покрытия и имеют надежное крепление при помощи стопорных колец. Общий размер покрытия 1020х600 мм. Цвет основы – серо-черный Цвет тактильных индикаторов- желтый |
| Устройство чтения бюллетеня | Объект представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе сканер тактильных меток с накладной линзы избирательного бюллетеня, устройство записи звуковых сообщений, устройство воспроизведения записанных сообщений, МР3 проигрыватель. В комплект устройства входит зарядное устройство от USB порта и комплект тактильных самоклеящихся меток. Устройство помет распознавать каждую метку отдельно и записывать соответствующее данной метке звуковое сообщение. Устройство может распознавать не менее 400 различных меток. Устройство имеет удобную эргономичную форму и органы управления, адаптированные для незрячего человека. Устройство имеет русскоязычное голосовое меню, озвученное с учетом особенностей восприятия незрячим человеком. Устройство должно иметь голосовое подтверждение на русском языке о включении, о включении режима максимальной громкости, о включении режима минимальной громкости. Активация записи голосовых сообщений должна активироваться при включении режима записи, при считывании метки с отсутствующими голосовыми сообщениями. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при помощи встроенного микрофона. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при подключении к РС. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения МР3 файлов как через встроенный микрофон так через наушники. Тип батареи - 3.7V литиевая батарея, Время работы устройства – 3 часа, Микрофон - встроенный высокочувствительный Динамик - Д28mm / 8Ω / 1W, Встроенная память - 8G, Разъем для наушников -3,5 мм - наличие Разъем для Micro USB - наличие Световой индикатор зарядки- наличие |
| Кейс для хранения устройства чтения бюллетеня | Кейс предназначен для хранения и транспортировки устройства для озвучивания бюллетеня и 2-х планшетов формата А4. Кейс представляет собой изделие, изготовленное из стали марки Ст08, толщиной не менее 1 мм. Покрытие- полимерно-порошковое. Цвет- белый. Для обеспечения надежного хранения кейс должен быть оборудован стальными петлями, в количестве не менее 2-х штук и стальными замками-карабинами, в количестве не менее 2-х штук. Для удобства транспортировки кейс должен быть оборудован стальной откидной ручкой. Для обеспечения достаточной вместимости размеры кейса должны быть: высота не менее 100 мм, ширина не менее 392мм, глубина не менее 302 мм. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Каркас кабинки - 1 шт.

Набор ширм - 1 шт.

Поручень для инвалида - 1 шт.

Стол для голосования инвалидов - 1 шт.

Планшет для голосования - 2 шт.

Трафарет для подписи - 1 шт.

Тактильная мнемосхема участка - 1 шт.

Индукционная система – 1 шт.

Приемник сигналов ПС-1099 с голосовым сопровождением на русском языке - 1 шт.

Тактильно-сенсорные кнопки вызова помощи БК 86 - 1 шт.

Тактильная беспроводная кнопка вызова БК 51 – 1шт.

Тактильная разметка "зона принятия решения" – 2 шт.

Тактильная разметка "преодолимое препятствие" - 3 шт.

Тактильная разметка «безопасный путь» – 3 шт.

Тактильная разметка "зона получения услуг" – 2 шт.

Устройство чтения бюллетеня – 1 шт.

Тактильные Метки – 400 шт.

Кейс для хранения устройства чтения – 1 шт.

Лента временной фиксации - 1 шт.

Кейс для хранения комплектов для голосования – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Инструкция по сборке – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---