Техническое задание

Арт. 10094

Наименование объекта закупки

Стойка отдельностоящая для информационных указателей

Цель закупки

Размещение информационных указателей в любом доступном месте в помещении.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой сборное-разборное изделие, выполненное из металлической трубы и опорного пятака, предназначенное для крепления нескольких информационных табличек, пиктограмм и прочего в доступной зоне для всех посетителей. Стойка не требует крепления и устанавливается на горизонтальную поверхность в помещении. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств стойка должна быть выполнена из трубы диаметром не менее 25 мм, марки стали не ниже Ст3, с хромированием для обеспечения антикоррозионных условий и придания изделию эстетичности. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, основание стойки должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3 и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из круглой трубы и опорного основания. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быт выполнена из стальной трубы диаметром не менее 25 мм, с толщиной стенки не менее 1 мм. Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом из цельной трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков труб. Для обеспечения устойчивости, опора должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, диаметром не менее 300 мм. Сборка элементов конструкции осуществляется посредством винтового соединения. |
| Требования к габаритным размерам | Стойка должна быть выполнена промышленным способом высотой не мене 1600 мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, основание должно быть диаметром не менее 300 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка отдельностоящая для информационных указателей - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---