# Техническое задание

Арт. 10926

Наименование объекта закупки

Микрофон беспроводной для трансляции прямой речи

Цель закупки

Беспроводной микрофон предназначен для передачи прямой речи в общественных заведениях, местах.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в защитном корпусе из ABS пластика высокой прочности. Динамический микрофон предназначен для совместного использования с системой «СурдоЦентр», индукционными системами, обеспечивает возможность как проводной, так и беспроводной передачи аудиосигнала. Радиус действия микрофона, при беспроводном подключении, не менее 15 метров, обеспечивает сохранение сигнала при наличии преграды между устройством и приёмником, радиус действия при проводном подключении до 3 метров. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью обеспечения передачи информации, микрофон имеет радиус беспроводного подключение к приемнику на расстояние не более 15 метров, возможность сохранения сигнала при переходи из помещения в помещения. Для длительного сохранения сигнала, питание микрофона производиться от батарейки типа АА или от кабеля с универсальным подключением, длинной не менее 3-х метров. Частота работы радиоканала должна составлять не менее 87,5 МГц и не более 92МГц. Разъем кабеля и приемника jack 3.5 мм. Для удобства использования изделие легкое, простое в управлении и удобно в обращении. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для длительной эксплуатации и эстетичного вида, микрофон выполнен в гладком корпусе черного цвета из прочного пластика и металлическими элементами. Для качества передачи звука, устройство должно иметь следующий технические характеристики: чувствительность – не менее 72 дБ; минимальная частота – не более 100 Гц; максимальная частота – не менее 13000 Гц; сопротивление – не более 600 Ом. |
| Требования к габаритным параметрам | С целью удобства и простоты в использование, микрофон должен иметь длину не более 180мм, ширину не более 50 мм, вес не более 0,3 кг. |
| Требования к монтажу | не установлены |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Микрофон беспроводной для трансляции прямой речи - 1шт.

Кабель – 1шт.

Приемник – 1шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет