Техническое задание

Арт. 10157-Y

Наименование объекта закупки

Накладка на ступень, угловая, противоскользящая, материал - ТЭП, ВxШxГ 44х19х1000, желтого цвета

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой накладку для облицовки углов ступеней, обеспечивающую безопасное движение людей с ограниченной функцией зрения. Выполнена из ТЭП. Материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому накладка на ступень отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная накладка имеет желтый цвет поверхности. Для простоты установки, данная накладка имеет самоклеящуюся основу. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Накладки соответствуют требованиям нормативной документации и выполняют функции: - предупреждение о начале и окончании лестничного марша; - обеспечение противоскользящих условий; - защита кромки ступеней. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения износостойкости, устойчивости к истиранию и перепадам температур, накладка должна быть изготовлена из термопластичного каучука (ТЭП). |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения выполнения заявленных функций, накладка должна быть Г-образной формы, с тактильной противоскользящей поверхностью. Для обеспечения безопасности при движении по ленте с любого направления, выступы тактильной поверхности должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для возможности упрощения монтажа, внутренняя часть накладки должна быть оборудована двухсторонней клейкой лентой. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения безопасного передвижения высота подъема противоскользящей поверхности накладки должна быть не более 3 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, ширина изделия должна быть не менее 44 мм, высота не менее 19 мм. Длина изделия - в соответствии с заказом. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей первая и последняя ступень должны быть оборудованы тактильной лентой. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента должна быть желтого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень, угловая, противоскользящая, материал - ТЭП, ВxШxГ 44х19х1000, желтого цвета – м (кол-во в соответствии с заказом)

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---