Техническое задание

Арт. 10698-IA

Наименование объекта закупки

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и дополнительным шнурком, AISI304 с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой вызова помощи, в качестве беспроводного источника передачи сигнала. В виду использования кнопки в местах общественного пользования, корпус изделия выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, с порошково-полимерной покраской жёлтого цвета, с целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки или при потягивании за шнурок. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака «инвалид колясочник», а также надпись с применением системы Брайля «вызов помощи». При активации вызова происходит вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи LED подсветки. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала, ПС-1999 и ПС-999. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. При активизации кнопки должна осуществляться визуальная индикация посредством встроенной LED подсветки с целью подтверждения работоспособности устройства. При активизации сигнала за счет нажатия кнопки или при потягивании за шнурок, должна осуществляться кратковременная вибрация с целью информирования тотально слепых и плохо видящих людей о работоспособности устройства. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, корпус должен быть окрашен порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. С целью обеспечения беспрепятственных условий при эксплуатации, изделие должно быть оборудовано механической кнопкой, в форме усечённой пирамиды с выпуклой поверхностью, диаметром не менее 12 мм. С целью обеспечения комфортного использования, кнопка не должна иметь фиксирующего механизма и активироваться посредством однократного воздействия. В виду возможного падения человека с нарушениями здоровья, устройство должно быть оборудовано шнурком для обеспечения возможности активации. Корпус изделия должен быть оборудован внутренней светодиодной подсветкой, обеспечивающей визуальную индикацию работоспособности устройства и вибромотором для обеспечения индикации работоспособности устройства для слепых и слабовидящих людей. |
| Требования к техническим характеристикам | - Активация: механическая, при помощи кнопки или шнурка - Частота: 433 МГц - Визуальное подтверждение активации: есть - Тактильное подтверждение активации: есть - Элементы питания: формат AAА, кол-во 3 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи: с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке - Возможность использования усилителя: есть - Зона активации: не менее 12 мм - Радиус действия: не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности - Класс защиты: не ниже IP44 - Рабочая температура: от -20° C до +35° C - Материал корпуса: нерж. сталь AISI304 1,5 мм, порошковая покраска - Цвет корпуса: рапсово-желтый (RAL 1021) - Размер (ВxШxГ): 185x95x28 мм - Вес изделия: не боле 0,75 кг |
| Требования к информационному обеспечению кнопки вызова | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, посредством шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи». С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения человека в инвалидном кресле. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении, не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией и дополнительным шнурком, AISI304 с порошковой покраской - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия   --